자동화 테스트 프로토콜 요구 사양서

content List

1. Overview	3

1.1. 개요	3

1.2. 요구사항	3

1.3. 구조	3

2. 자동화 테스트 프로토콜 사양	4

2.1. 통신 프레임 구조	4

2.1.1. 전체 구조	4

2.1.2. 프레임 시작 (Start Flag) / 프레임 종료 (End Flag)	4

2.1.3. 패킷 길이 (Packet Length)	4

2.1.4. Command (Main, Sub)	4

2.1.5. Response	4

2.1.6. CRC (Cyclic Redundancy Check code)	4

2.2. 연결 포트	6

2.2.1. 연결 포트 정의	6

2.2.2. 포트 활성화 방법	6

2.3. Command Field	7

2.3.1. General command	8

2.3.2. EthCC Ingress (Signal)	9

2.3.3. EthCC Egress (Signal)	11

2.3.4. Network Management	13

2.3.5. System	14

2.3.6. Vehicle power	16

2.3.7. MCU Status	18

2.3.8. 무선 소프트웨어 업데이트 (OTA)	19

2.3.9. CCS	24

3. Revision History	26

Overview

개요

본 문서는 ccNF 제어기 AP(Application Processor) 의 자동화 테스트 프로토콜 사양을 정의하며, 이를 동작하기 위한 각종 기능 개발에 대한 개발 요구사항을 관리 한다. 정의된 자동화 테스트 프로토콜은 ccNF 적용 제어기가 탑재된 실차 및 단품 레벨에서 활용 가능해야 하며, AP 의 각종 기능 및 성능을 평가하는데 활용이 가능해야 한다. 또한 외부 장비 인증을 통한 자동화 테스트 프로토콜을 통한 평가가 가능해야 한다.

요구사항

본 기능은 차량 개발 단계에 적용하여 ccNF 제어기 의 시스템 성능을 평가하는데 사용된다

진단기 등 외부 접속 인증이 허가된 장비를 통해 기능 활성화 / 해제 되어야 한다.

양산시 본 기능은 삭제 또는 비활성화 되어있어야 한다.

적용 차종 및 차종 별 단계는 하기와 같다

| 적용 차종 | JW1 | RS4 | CE1 | GN7/SX2 | 후속 차종 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 적용 단계 | N/A | N/A | N/A | P1~ | Proto |

구조

자동화 테스트 수행을 위한 기본 구조는 아래와 같다.

자동화 검증을 수행하는 구조 및 구성 요소는 다음과 같다.

- TAD (Test Automation Daemon): 제어기 S/W 모듈, 자동화 테스트 프로토콜에 대한 송수신 처리 수행

자동화 검증 툴 로부터 데이터를 전달 받아 Payload 를 확인하여, 해당하는 이벤트를 발생 시키는 기능을 수행함

- HtestAutomation API: TAD에서 미들웨어로 이벤트 전달 및 성공여부 확인을 전달하기 위해 정의한 API

- 미들웨어:  HtestAutomation API를 통해 발생된 이벤트 처리와 응답 메시지들에 대한 처리 기능 구현

- 자동화 검증 툴 (PC툴): 제어기 외부에서 자동화 프로토콜을 이용하여 기능 평가 수행

자동화 테스트 프로토콜 사양

통신 프레임 구조

전체 구조

자동화 테스트 프로토콜의 기본 통신 구조는 TCP/IP 기반으로 동작하며, 하기와 같은 데이터 프레임을 구성해야 한다.

프로토콜의 기본 통신 구조는 “인포테인먼트 소프트웨어 검증사양서 (ES97000-00)”에 정의된 자동화 검증 프로토콜과 호환되도록 설계해야 한다.

| Description | Start Flag | Payload Len | Payload |  |  |  |  |  | CRC | End Flag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Main Command | Sub Command | Response | .. | .. | Data |  |  |
| Size (Byte) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | n | 2 | 2 |
| value | 0x7E 0x7E | Length of data | xx | xx | xx | .. | .. | xx … xx | xx xx | 0x7D 0x7D |

프레임 시작 (Start Flag) / 프레임 종료 (End Flag)

패킷 개시 또는 종결을 나타내는 특유의 패턴으로 프레임 동기화함

패킷 길이 (Packet Length)

Payload길이 값을 확인 하는 용도

Command (Main, Sub)

전달되는 명령어에 대한 Main command는 255개의 종류를 가지며, 각 Main command의 Subcommand도 255개를 정의 할 수 있다.

Response

요청 및 응답 오는 패킷에 대한 Response 필드는 하기와 같이 정의한다.

▶ Request 시 사용 방법 (PC  TAD)

| ID | Value | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Response 불필요 | 0xFE | 응답 불필요 |
| Response 요청 | 0x00 | 응답 요청 |

▶ Response 시 사용 방법 (TAD  PC)

| ID | Value | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Fail | 0x20 | 응답 실패 (미정의 메시지 수신 시) |
| Success | 0x21 | 응답 성공 |
| Indication MSG Flag | 0x22 | TAD indication 메시지 전송 시 해당 데이터Set하여 전송 |

CRC (Cyclic Redundancy Check code)

Payload 에 대한 데이터 값이 유효한지 확인함, 적용된 16bit CRC (Key값: 0xC659 사용)

패킷에 대한 CRC 계산 식은 아래 함수를 사용한다.

uint16_t TestAutomationCore::calculateCRC16(const uint8_t* pData, const uint64_t length) { uint16_t crc16 = 0xFFFF; uint16_t tmp; if (pData == nullptr) { return 0; } for (uint64_t i = 0; i < length; i++) { tmp = (pData[i] & 0xFF) ^ (crc16 & 0x00FF); // PRQA S 3138 for (uint32_t j = 8; j > 0; j--) { if (tmp & 1) { tmp = (tmp>>1) ^ 0xC659; } else { tmp >>= 1; } } crc16 = (crc16 >> 8) ^ tmp; } return crc16; }

연결 포트

연결 포트 정의

두 종류의 이더넷 인터페이스에 대해서 자동화 테스트 프로토콜이 통신 되도록 구성되어 있어야 한다.

| Interface | PC IP (Source) | 제어기IP (Destination) | Port (Source) | Port(Destination) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERT | 10.0.128.0 | 10.0.6.1 | 55100 | 13500 |
| EMT | 10.0.128.1 | 10.0.6.0 | 55100 | 13500 |

포트 활성화 방법

진단기를 통한 Secure Access 접속 이후 강제 구동인터페이스를 통해 자동화 테스트 프로토콜 통신에 대한 기능 및 포트에 대한 활성화/비 활성화가 지원되어야 한다. TAD 활성화를 위한 절차는 하기 그림을 참고한다.

- Configuration 파일: /appdata/TAD_ip.conf , /appdate/TAD_enable

Command Field

자동화 테스트 프로토콜은 다음command 에 대해서 기능 지원 되어야 한다.

사용되는 command type은 다음과 같이 두가지 방식이 있다.

- Request & Response 구조 [Type: Req]

: Client(PC툴) 메시지 요청을 Server(TAD)에 필요한 command를 전달한 후 응답을 Server 측으로부터 전달 받은 구조이다. PC 툴에서 요청 되는 메시지에 대해서 TAD는 Timeout Value이내에 응답을 전달 해야함.

* Timeout value: 3초

- Indication message 구조 [Type: Ind]

: Sever 측에서 Client 요청 없이 Server 측에 이벤트가 발생되면 Client 측으로 전달 하는 구조이다.

General command

| Main |  | Sub |  | Type | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| command | ID | Command | ID |  |  |
| General Information | 0x01 | Get protocol version | 0x00 | Req | [Description] - 자동화 테스트 프로토콜 TAD 버전 정보 확인을 위함 - 해당 커멘드에 대한 정상 응답은 TAD 가 정상 동작 가능함을 의미한다. - TAD는 부팅 후 내부 초기화 작업이 완료 된 후 응답해야 한다. (* 초기화 작업 후 정상적인 버전을 응답해야 하며, indication 메시지도 송신이 가능하다) [Request Data] - None [Response Data] - Data Length: 5 byte - Data payload ▶ Byte #0 0x00: success, 0x01: TAD Not ready 0x02: not defined ▶ Byte #1~4: TAD Version (Ascii) [example] -Data: 0x00 0x30 0x31 0x30 0x37 (실제 버전: 0107) |
|  |  | Get AP Versions | 0x01 | Req | [Description] - AP 의 버전 정보 회신 (ver.sh 의 전체 ascii 회신) [Request Data] - None [Response Data] - Data Length: 512 byte - Data payload ▶ Byte # 0~511 |
|  |  | Get file | 0x02 | req | [Description] - AP 내부 특정 위치에 File 전송 (ascii) 예 request payload = “/appdata/ota/master/targetinfo_enc.json” ascii Response payload = “File data” [Request Data] - Data Length: 1M byte - Data payload : path (ascii) [Response Data] - Data Length: n Byte (max 1M byte) - Data payload: file data ▶ Byte #0 0x00: success, 0x01: File not exist 0x02: Security Fail 0x03: File size over 1Mbyte ▶ Byte #1~ n Byte : File data |

EthCC Ingress (Signal)

| Main |  | Sub |  | Type | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| command | ID | Command | ID |  |  |
| EthCC Signal Ingress | 0x10 | Setting | 0x00 | Req | [Description] - 본 command를 이용하여 EthCC signal 데이터 유입에 대해 override 처리 결정한다. - 미 사용시 path: 차량 Ethxxd ivdsd ccNF Apps - 사용시 path: PC툴 TAD ivdsd ccNF Apps [Request Data] - Data Length: xx byte - Data payload: ▶ Byte #0 (Setting Byte) 0x00: 차량 전체 Signal 유입 허가 0x01: 차량 전체 Signal 유입 불가, TAD 데이터 유입 허가 0x02: 차량의 특정 Signal 지정하여 유입 불가, 그 외 미 지정 signal 은 차량 유입 허가 0x03: 차량의 특정 Signal 지정하여 유입 불가 (0x02와 동일) + 지정된 Signal indication 메시지 발생하여 외부 툴로 Forwarding (M:0x10, S:0xA0) (0x03의 경우 Gen1에 대하여 미 구현) ▶ Byte #1~2 (Count Byte: Setting Byte값이 0x02, 0x03 인 경우에 사용) : 지정할 Signal 개수 (Max 250개) ▶ Byte #3~n (signal IDs: Setting Byte값이 0x02, 0x03 인 경우에 사용) : 각 Signal ID 값을 기록, Signal ID 당 4byte 로 고정됨 ▶ Example1: 0x02B00030, 0x01F00000, 0x01AA0027 Signal의 차량 신호 유입 불가 설정 : 0x02, 0x00, 0x03, 0x2B, 0x00, 0x00, 0x30, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xAA, 0x00, 0x27 ▶ Example2: Example1 상태에서 0x01F00000, 0x01AA0027 만 유입 불가하게 설정 즉, Example1설정 상태에서 0x02B00030만 차량 데이터 사용 경우 : 0x02, 0x00, 0x02, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xAA, 0x00, 0x27 [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x00: Success 0x01: Fail |
|  |  | Signal Ingress from PC | 0x01 | Req | [Description] - PC 툴에서 ivdsd 모듈로 signal 값을 주입하여 상위 App 으로 signal 전달 - 활성화 시 path: PC툴 TAD ivdsd ccnf Apps [Request] - Data Length: xx byte - Data payload: ▶Byte #0~1 (count) : 지정할 Signal 개수(count) (Max 30개) ▶Byte #3~n (Signal 당 12byte: signal IDs(4Byte) + Data(8Byte)) : 각 Signal ID 및 데이터 값을, Signal ID 당 4byte, Data는 8byte, ▶Example: ID: 0x02B00030, Data: 0x1122334455667788 : 0x00, 0x01, 0x2B, 0x00, 0x00, 0x30, 0x11, 0x22, 0x033, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77, 0x88 [Response] - Data Length: 1 byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: Success 0x01: Fail |
|  |  | Signal Ingress Forwarding to PC (Gen1미구현) | 0xA0 | Ind | [Description] - 지정된 signal 에 대해 PC툴 로 signal forwarding(indication)메시지를 전송 - signal 지정은 Main:0x10, Sub:0x0의 Byte#0 값이 0x03으로 설정 - 활성화 시 path: 차량 신호 ethxxd ivdsd TAD PC툴 [indication] - Data Length: xx byte - Data payload: ▶Byte #0~1 (count) : 지정할 Signal 개수(count) (Max 30개) ▶Byte #3~n (Signal 당 12byte: signal IDs(4Byte) + Data(8Byte)) : 각 Signal ID 및 데이터 값을, Signal ID 당 4byte, ▶Example: ID: 0x02B00030, Data: 0x1122334455667788 : 0x01, 0x2B, 0x00, 0x00, 0x30, 0x11, 0x22, 0x033, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77, 0x88 |

EthCC Egress (Signal)

| Main |  | Sub |  | Type | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| command | ID | Command | ID |  |  |
| EthCC Signal Egress | 0x11 | Setting | 0x00 | Req | [Description] - EthCC signal 데이터 송출의 override 처리 결정 - 미 사용시 path: App → ccNF → ivdsd → Ethxxd → 차량 - 사용시 path: 외부 툴 → TAD → ivdsd → Ethxxd → 차량 [Request] - Data Length: n byte - Data payload: ▶ Byte #0 (Setting) 0x00: 전체 ccNF 요청되는 Signal ID 송출 허가 0x01: 전체 ccNF에서 요청 되는 Signal ID 송출 불가, TAD 전달 signal 만 송출 0x02: 특정 Signal ID 지정 하여 송출 불가 (ccNF + TAD) 0x03: 특정 signal ID 지정 하여 송출 불가 (ccNF + TAD) + 지정한 Signal이 ccNF 요청되면 PC툴로 전달 (M:0x11, S:0xA0) ▶ Byte #1~2 (메시지 Count Byte, Byte #0 가 0x02, 0x03 인 경우에 사용) : 지정할 Signal 개수 (Max 250개) ▶ Byte #3~n (signal IDs, Byte #0 가 0x02 or 0x03 인 경우에 사용) : 각 Signal ID 값을 기록, Signal ID 당 4byte (0x00, 0x00, 0x00, 0x00) ▶ Example1: 0x02B00030, 0x01F00000, 0x01AA0027 Signal에 대해 PC툴로 forwarding : 0x03, 0x00, 0x03, 0x2B, 0x00, 0x00, 0x30, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xAA, 0x00, 0x27 ▶ Example2: Example1 상태에서 0x01F00000, 0x01AA0027 만 유출 불가 즉, Example1 0x02B00030만 ccNF 송신 허가 하는 경우 : 0x02, 0x02, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xAA, 0x00, 0x27 [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x00: Success 0x01: Fail |
|  |  | Signal egress from PC | 0x01 | Req | [Description] - PC 툴 에서 ivdsd 로 signal 주입 후 ethxxd 출력 확인 - 사용시 path: PC 툴 TAD ivdsd Ethxxd 차량 [Request] - Data Length: xx byte - Data payload: ▶Byte #0~1 (count) : 지정할 Signal 개수(count) (Max 30개) ▶Byte #3~n (Signal 당 12byte: signal IDs(4Byte) + Data(8Byte)) : 각 Signal ID 및 데이터 값을, Signal ID 당 4byte, ▶Example: ID: 0x02B00030, Data: 0x1122334455667788 : 0x00, 0x01, 0x2B, 0x00, 0x00, 0x30, 0x11, 0x22, 0x033, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77, 0x88 [Response] - Data Length: 1 byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: Success 0x01: Fail |
|  |  | Signal egress Forwarding to PC | 0xA0 | ind | [Description] - 지정된 signal 에 대해 PC툴 로 signal forwarding(indication)메시지를 전송 - signal 지정은 Main:0x11, Sub:0x0의 Byte#0 값이 0x03인 경우 설정 - 활성화 시 path: 차량 신호 ethxxd ivdsd TAD PC툴 [Response] - Data Length: xx byte - Data payload: ▶Byte #0~1 (count) : 지정할 Signal 개수(count) (Max 30개) ▶Byte #3~n (Signal 당 12byte: signal IDs(4Byte) + Data(8Byte)) : 각 Signal ID 및 데이터 값을, Signal ID 당 4byte, ▶Example: ID: 0x02B00030, Data: 0x1122334455667788 : 0x00, 0x01, 0x2B, 0x00, 0x00, 0x30, 0x11, 0x22, 0x033, 0x44, 0x55, 0x66, 0x77, 0x88 |

Network Management

| Main |  | Sub |  | Type | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| command | ID | Command | ID |  |  |
| Network Management | 0x20 | Set AP NM Status | 0x00 | Req | [Description] - AP의 현재 NM 상태 변경 처리 [Request] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: Repeat Message Status 0x01: Normal status 0x02: Ready Sleep Status 0x03: Prepare bus sleep 0x04: Bus sleep [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success 0x01: Fail |
|  |  | Get NM status | 0x01 | Req | [Description] - AP의 현재 NM 상태를 회신 [Request] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: Current Status 0x01: Before Status [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: Repeat Message Status 0x01: Normal status 0x02: Ready Sleep Status 0x03: Prepare bus sleep, 0x04: Bus sleep |
|  |  | Set PNC Bit of NM | 0x02 | Req | [Description] - 전송 NM 메시지에 대해서 PNC 비트 설정 [Request] - Data Length: 28byte - Data payload: 각 요청되는 Bit 에 해당하는 제어기의 PNC 비트 설정 (0: unset, 1: set) [Response] - Data Length:1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00) success, 0x01) Fail [example] - ECU 0, ECU 3 - 00 00 00 00 00 00 00 --- 00 00 00 00 00 05 |
|  |  | Get PNC Bit rom ECUs | 0x03 | Req | [Description] - AP에서 타 제어기로부터 수신 받는 PNC 전송 [Request] - None [Response] - Data Length: 28byte - Data payload: each ECUs PNC information ( 0: unset, 1: set) [example] ECU 0, ECU 3의 NM 이 수신되는 경우 - 00 00 00 00 00 00 00 --- 00 00 00 00 00 05 |

System

| Main |  | Sub |  | Type | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| command | ID | Command | ID |  |  |
| system | 0x21 | Set power Status | 0x00 | Req | [Description] - Set AP Power status (override) - gen1의 경우 현재 구조상 현재normal 상태에서만 변경 가능(노란색 표시) [Request] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x01: Power On Init Mode 0x02: AP Only Mode 0x03: Pre-Normal Mode 0x04: Normal Mode 0x05: pre-power off 0x06: power-off 0x07: pre-reboot 0x08: reboot 0x09: Fail Safe mode [Response] - Data Length:1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: Success, 0x01: Fail |
|  |  | Get Power Status | 0x01 | Req | [Description] - Get AP Power status [Request] - None [Response] - Data Length:1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x01: Power On Init Mode 0x02: AP Only Mode 0x03: Pre-Normal Mode 0x04: Normal Mode 0x05: pre-power off 0x06: pre-reboot 0x07: reboot 0x08: Fail Safe mode |
|  |  | Get boot Reason | 0x02 | Req | [Description] - Get boot reason [Request] - None [Response] - Data Length: 4 byte - Data payload: boot reason value 응답 (system 요구사항서 참조) |
|  |  | Set /get system.json | 0x03 | Req | [Description] - Set /get system.json file (차종, 향지, 엔진 타입 등 변경 필요) - Set 으로 사용할 경우 [VALUE] 부분에 NULL 이 아닌 ascii 값으로 채워 줌 - Get 으로 사용할 경우 [VALUE] 전체에 0x00 값을 채워 줌 (* “따옴표”는 제거하고 Set/get command 송수신) 예) “[KEY]” : “[VALUE]” "GENERAL_BRAND": "HYUNDAI", "GENERAL_VEHICLE": "SX2", "GENERAL_REGION": "T123", "GENERAL_DRIVERSIDE": "00", "GENERAL_ECOTYPE": "00", "GENERAL_48V_MILD": "00", "GENERAL_CONNECTIVITY": "01", "SYSTEM_PART_NO": "91920BE000", "SYSTEM_MANUFACT_DATE": "20210301", "SYSTEM_SERIAL_NO": "0000000001", "SYSTEM_HW_VER": "D.00", "MOBIS_HW_VERSION": "6", "MOBIS_SWITCH_TYPE": "9072_VA" [Request] - Data Length: 256 Byte ([KEY] 128 Byte, [VALUE] : 128 Byte) ▶ Byte 0~127: [KEY] ▶ Byte 128~255: [VALUE], (128바이트 모두 0x00인 경우 현재 값 회신) [Response] - Data Length: 128 byte - Data payload: ▶ Byte 0~127: [VALUE] |
|  |  | Power Status event | 0xA0 | ind | [Description] - AP Power status변경되는 경우 즉시 PC툴로 indication 메시지 송출 [indication] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x01: Power On Init Mode 0x02: AP Only Mode 0x03: Pre-Normal Mode 0x04: Normal Mode 0x05: pre-power off 0x06: power-off 0x07: pre-reboot 0x08: reboot 0x09: Fail Safe mode |

Vehicle power

| Main |  | Sub |  | Type | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| command | ID | Command | ID |  |  |
| Vehicle Power | 0x22 | Set vehicle power | 0x00 | Req | [Description] - Set vehicle Power status Value (Override Default), - 실제 Hardwire 상태 값은 무시하며 AP의 input데이터의 상태 값을 변경 [Request] - Data Length: 1 byte - Data payload: (0: Low, 1:High) ▶Byte #0: Bit 0: ACC, Bit 1: IGN1, Bit 2: IGN3, Bit 3: L_ERT_ACT, Bit 4: L_WK_DCU, Bit 5: L_WK_CCIC, Bit 6: L_WK_DVRS [Response] - Data Length:1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: Fail |
|  |  | Get vehicle power | 0x01 | Req | [Description] - Get Vehicle Power status value [Request] - None [Response] - Data Length:1 byte - Data payload: (0: Low, 1:High) ▶Byte #0: Bit0: ACC Bit1: IGN1 Bit2: IGN3 Bit3: L_ERT_ACT Bit4: L_WK_DCU Bit5: L_WK_CCIC Bit6: L_WK_DVRS |
|  |  | Set OUT GPIO value | 0x02 | Req | [Description] - Set vehicle Output GPIO Value [Request] - Data Length: 2 byte - Data payload: (0: Low, 1:High) ▶Byte #0: Bit0: O_RESET_DCU Bit1: O_WK_DCU Bit2: A_ESW_RST_OUT Bit3: A_DCU_PHY_RST_OUT Bit4: L_WK_MCU Bit5: PM_ESW_OUT Bit6: 1G_PHY_PSD_WAKE1 Bit7: 1G_PHY_PSD_WAKE2 ▶Byte #1: Bit0: L_WK_ETH [Response] - Data Length: 1 byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: Fail |
|  |  | Get OUT GPIO value | 0x03 | Req | [Description] - Get vehicle Output GPIO Value, 현재의 GPIO 상태 값을 회신 [Request] - None [Response] - Data Length: 2byte - Data payload: (0: Low, 1:High) ▶Byte #0: Bit0: O_RESET_DCU Bit1: O_WK_DCU Bit2: A_ESW_RST_OUT Bit3: A_DCU_PHY_RST_OUT Bit4: L_WK_MCU Bit5: PM_ESW_OUT Bit6: 1G_PHY_PSD_WAKE1 Bit7: 1G_PHY_PSD_WAKE2 ▶Byte #1: Bit0: L_WK_ETH |
|  |  | GPIO Status event | 0xA0 | Ind | [Description] - 현재 GPIO Value 값에서 변경되면 PC 툴로 이벤트 발생 [indication] - Data Length: 2byte - Data payload: (0: Low, 1:High) ▶Byte #0: Bit0: O_RESET_DCU Bit1: O_WK_DCU Bit2: A_ESW_RST_OUT Bit3: A_DCU_PHY_RST_OUT Bit4: L_WK_MCU Bit5: PM_ESW_OUT Bit6: 1G_PHY_PSD_WAKE1 Bit7: 1G_PHY_PSD_WAKE2 ▶Byte #1: Bit0: L_WK_ETH |
|  |  | Vehicle power event | 0xA1 | Ind | [Description] - 현재의 Vehicle Power status value 값이 변경되면 PC 툴로 이벤트 발생 [Indication] - Data Length:1 byte - Data payload: (0: Low, 1:High) ▶Byte #0: Bit0: ACC Bit1: IGN1 Bit2: IGN3 Bit3: L_ERT_ACT Bit4: L_WK_DCU Bit5: L_WK_CCIC Bit6: L_WK_DVRS |

MCU Status

| Main |  | Sub |  | Type | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| command | ID | Command | ID |  |  |
| MCU status | 0x23 | Get MCU Status | 0x00 | Req | [Description] - MCU 상태 값 확인 [Request] - None [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x01: MCU OFF 0x02: MCU Alive |
|  |  | Get(change) CAN channel status | 0x01 | Req | [Description] - 현재 AP에서 확인되는 CAN채널 상태 설정 값 전달, [Request] - Data payload: NULL [Response] - Data Length: 2 byte - Data payload: ▶ Byte #0~1: (1: True, 0 False) Bit 0: All CAN sleep, Bit 1: CAN inhibit, Bit 2: C-CAN active, Bit 3: E-CAN active, Bit 4: P1-CAN active Bit 5: P2-CAN active Bit 6: I-CAN active Bit 7: B1-CAN active Bit 8: B2-CAN active Bit 9: M-CAN active Bit 10: D-CAN active Bit 11: H-CAN active Bit 12: R-CAN active |
|  |  | CAN channel status indication | 0xA0 | ind | [Description] - CAN채널 상태에 변경이 발생 되는 경우 PC툴로 메시지를 전달한다. - 상태 변경이 없는 경우 본 메시지를 송출되지 않아야 한다. [Indication] - Data Length: 2 byte - Data payload: ▶ Byte #0~1: (1: True, 0 False) Bit 0: All CAN sleep, Bit 1: CAN inhibit, Bit 2: C-CAN active, Bit 3: E-CAN active, Bit 4: P1-CAN active Bit 5: P2-CAN active Bit 6: I-CAN active Bit 7: B1-CAN active Bit 8: B2-CAN active Bit 9: M-CAN active Bit 10: D-CAN active Bit 11: H-CAN active Bit 12: R-CAN active |

무선 소프트웨어 업데이트 (OTA)

| Main |  | Sub |  | Type | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| command | ID | Command | ID |  |  |
| OTA | 0x30 | Update Result of Reprogramming | 0x00 | req | [Description] - 리프로그래밍 수행 후 제어기 업데이트 결과를 강제 설정 - 업데이트 성공or실패를 모사하여 AVN 표시하는지 확인을 위함 [Request] - Data Length: 3byte - Data Payload: ▶Byte #1~0: 진단 ID (ex: 0x05, 0x70) ▶Byte #2: 0x00: Success 0x01: Negative Response [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: Fail |
|  |  | Update Result of background | 0x01 | req | [Description] - 백그라운드 전송 수행 후 제어기 업데이트 결과를 강제 설정 - 업데이트 성공 및 실패를 모사하여 AVN 화면 확인을 위함 [Request] - Data Length: 2byte - Data Payload: ▶Byte #1~0: 진단 ID (ex: 0x05, 0x70) ▶Byte #2: 0x00: Success 0x01: Negative Response 0x02: No Response(P2CAN_SERVER, P2*CAN_SERVER Time out) [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: Fail |
|  |  | 다운로드 롬 패키지 무결성 검증 | 0x02 | req | [Description] - 롬 패키지 무결성 검증 결과를 강제로 설정한다. (현재 상태 값 무시) [Request] - Data Length: 1byte - Data Payload: ▶Byte #0: 0x00: 무결성 검증 결과 성공 설정 0x01: 무결성 검증 결과 실패 설정 [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success 0x01: Fail |
|  |  | 롬 패키지 정합성 체크 Fail | 0x03 | req | [Description] - 롬 패키지 정합성 검증 결과를 강제로 설정한다. (현재 상태 값 무시) [Request] - Data Length: 1byte - Data Payload: ▶Byte #0: 0x00: 성공, 0x01: Part number 불일치 0x02: SWID 불일치 0x03: SW 버전 불일치 [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: Fail |
|  |  | HMI 출력 설정 (EthTP) Test Mode | 0x04 | req | [Description] - AVN 화면 표시 요청 [Request] - Data Length: 2byte (Screen Index) - Data Payload: ▶Byte #1~0: FRS_MAS_034의 Screen Index 값 전달 [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success 0x01: Fail |
|  |  | 제어기 준비상태 | 0x05 | req | [Description] - 제어기 준비 상태 강제 설정 [Request] - Data Length: 1 Byte - Data Payload: ▶ Byte #0: 0x0: 제어기 OTA Ready Fail 0x1: 제어기 OTA Ready success [Response] - Data Length: 1byte - Data Payload : ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: Fail |
|  |  | 사용자 승인 (0x1000) | 0x06 | req | [Description] - 사용자 승인 0x1000 표출 화면에 대한 응답 처리 [Request] - Data Length: 2 Byte - Data Payload : ▶Byte #0: 0x00: unset 0x01: Approval, 0x02: Reject 0x03: Unrecognised reject [Response] - Data Length: 1byte - Data Payload : ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: Fail |
|  |  | 사용자 승인 (0x1001) | 0x07 | req | [Description] - 사용자 승인 0x1001 표출 화면에 대한 응답 처리 [Request] - Data Length: 2 Byte - Data Payload : ▶Byte #0: 0x00: unset 0x01: Start trigger 0x02: Reject 0x03: Unrecognised reject [Response] - Data Length: 1byte - Data Payload : ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: Fail |
|  |  | 엔지니어 모드 업데이트 | 0x08 | req | [Description] 엔지니어 모드 기반 다운로드 반복 평가 - SUMS 다운로드 데이터에 대한 리프로그래밍 반복 수행 Subconfig aging test (반복 테스트) 기반 반복 수행 처리 [Request] - Data Length: 10 Byte - Data payload: ▶Byte #0~1: 제어기 진단 ID (0x05, 0x70) ▶Byte #2: 반복 횟수, (0: 업데이트 반복 취소, 1~255) ▶Byte #3~10: vin 설정 (해지 시 0) (*Byte 2에 설정된 vin 정보로 실제 OTA 수행 시 에도 사용될 수 있음) [Response] - Data Length: 1byte - Data Payload : ▶ Byte #0: 0x00: success 0x01: Fail |
|  |  | 제어기 버전 정보 수집 Skip | 0x09 | req | [Description] 반복 업데이트 시나리오(서버 <-> 제어기 간 무선 업데이트) 1) 1회 차량 정보 수집이 완료 됨. 2) 본 명령어는 버전 정보 수집 기능을 Skip하며, 차량 정보 수집이 더 이상 진행 안함 3) 실제 차량에 제어기들은 업데이트가 되지만, 버전 정보 수집이 이미 종료된 상태이므로 해당 버전으로 UROM업데이트를 진행 [Request] - Data Length: 1 Byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: Version Skip Disable 0x01: Version Skip Enable 0x02: OTA factory Initialize [Response] - Data Length: 1byte - Data Payload : ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: Fail |
|  |  | 업데이트 swap | 0x0a | req | [Description] 이중화 메모리 제어기에 대해서 메모리 Swap 모드, 이중화 제어기 강제 롤백 [Request] - Data Length: 3 Byte - Data payload: ▶Byte #0~1: 제어기 진단 ID (0x05, 0x70) ▶Byte #2: 0x01: Swap requested [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: Swap 명령어에 대한 제어기 부정 응답 0x02: UROM or RROM 미 존재 0x03: 그 외 Fail |
|  |  | Main config Change | 0x0b | req | [Description] Main Config 설정 파일을 다른 폴더에 있는 파일을 사용하도록 위치 - 사용자: /download/TAD/urom/MAINCONFIG/MAINCONFIG - 기본: /download/ota/urom/mainconfig/MAINCONFIG [Request] - Data Length: 1 Byte - Data Payload: ▶ Byte #0: 0x00: use default file 0x01: use user defined file [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: 0x00: success, 0x01: 파일 미 존재 Fail 0x02: 파일 권한 Fail 0x03: 그 외 Fail |
|  |  | HW Change decision | 0xc | req | [Description] - 관리 제어기 및 수행 제어기 교체 상황 강제 설정(공장 초기화) [Request] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x00: 초기화 (simulation 설정 초기화) 0x01: 관리 제어기 교체 [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x00: success, 0x01: 교체 Fail |
|  |  | EVENT ID (get) | 0xd | req | [Description] - 현재 설정된 Event ID 에 탑재된 값 회신 [Request] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x00: SourceEventID 0x01: TargetEventID 0x02: Finalgiveup EventID 0x03: ProvisioningStutus (차량 정보 수집 후 가능, 수집 전에는 Response NULL) [Response] - Data Length: 128byte - Data payload: ▶ Byte #0~127 : Ascii |
|  |  | OTA DTC Simulation | 0xe | req | [Description] - OTA관련 DTC 동작 확인을 위해 조건 만족 (실제 오류를 발생 유도) 한 번 0x00 이외 값이 설정되면 0x00 값 호출 전까지 고장 상태 유지 [Request] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x01: No space for OTA ROM data 0x02: OTA reprogramming failure [Response] - Data Length: 128byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x00: success, 0x01: fail |
|  |  | 결과 알림 App | 0xf | req | [Description] - App으로 전송할 업데이트 결과를 미리 설정해 놓는다 [Request] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x00: 상황 해지 0x01: 안전 제어기 실패 (시동 금지) 0x02: 안전 무관 제어기 실패 0x03: 이전 버전 복구 0x04: 업데이트 취소 0x05: 차량 상태 불만족 (시동/기어레버P단/주차브레이크체결/램프꺼짐/후드닫힘) 0x06: 저 전압 배터리 충전 상태 부족 0x07: 고전압 배터리 충전 상태 부족 0x08: 업데이트 할 제어기가 필수 기능 작동 중 0x09: IG3 조건 아님 (고전압 배터리 충전 커넥터 체결 등) 0x0A: 저 전압 배터리 저온 상태 [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x00: success, 0x01: fail |
|  |  | 업데이트 알림 App | 0x10 | req | [Description] - App으로 전송할 업데이트 정보를 미리 설정해 놓는다 [Request] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x00: 설정 초기화 (차량 상태에 따름) 0x01: OTA 업데이트 미지원 (Not supported) 0x02: OTA 업데이트 지원 및 프로비저닝 설정 완료 0x03: OTA 업데이트 지원 및 프로비저닝 미설정 상태 0x04: 업데이트 필요 없음 0x05: 업데이트 필요 있음 [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x00: success, 0x01: fail |
|  |  | OTA Mode | 0xA0 | ind | [Description] - OTA Mode 변경 시 indication 메시지 송출 [indication] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶ Byte #0: 0x0:idle 0x1:Download 0x2:BackgroundSend 0x3:UpdateReady_bf_apv 0x4:UpdateReady_af_apv 0x5:Update_preprocess 0x6:Update_PE 0x7:Update_other |

CCS

| Main |  | Sub |  | Type | 상세 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| command | ID | Command | ID |  |  |
| CCS | 0x31 | CCS Service Simulation | 0x01 | Req | [Description] - CCS 기능별 시뮬레이션 확인을 위한 커멘드 - 예제: echo "rcstart1" > /appdata/.tele/test/testPipeMgr [Request] - Data Length: 128byte - Data payload: ascii 1) rcstart1: 원격시동공조 2) rcstop: 원격시동 끄기 3) b2c: b2c streaming 데이터 요금제 조회 4) roastop: 후석 동승자 알림 중지 서비스 5) dooron: 원격 문 열림 6) dooroff: 원격 문 열림 닫기 7) windowopen: 원격 창문 열기 8) windowclose: 원격 창문 닫기 9) find: 일반차 내차 찾기 10) evfind, RCSFindMyCarServiceRFC : 환경차 내차 찾기 11) rlo: 원격 라이트 제어 12) rhl: 원격 혼&라이트 제어 13) rvs: 차량상태조회 14) RCSEVChargeService: 환경차 즉시충전 with 충전 량 80% 15) RCSEVChargeDoorOpen: 환경차 충전구 도어 열기 16) RCSEVChargeDoorClose: 환경차 충전구 도어 닫기 17) RCSEVClimateService: 환경차 즉시 공조 시작 18) RCSEVClimateCancleService : 환경차 즉시 공조 종료 19) RCS_TAIL_HAZARD_CONTROL1 : hazard 램프만 꺼라 20) RCS_TAIL_HAZARD_CONTROL2 : tail 램프만 꺼라 21) RCS_TAIL_HAZARD_CONTROL3 : 둘 다 꺼라 22) WIN_CURTAIN_CONTROL0: 전체 창문 및 커튼 열기 23) WIN_CURTAIN_CONTROL1: 환기 모드 ( 15% 오픈 ) 24) WIN_CURTAIN_CONTROL2: 후석 커튼만 열기 25) WIN_CURTAIN_CONTROL3: 전체 창문 및 커튼 닫기 26) WIN_CURTAIN_CONTROL4: 창문만 닫기 27) WIN_CURTAIN_CONTROL5: 창문만 열기 [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: fail |
|  |  | 개통 정보 및 Provisioning 상태 정보 (get/set) | 0x2 | req | [Description] - OTA MST 에서 인식하는 개통 상태 정보를 강제로 설정함. [Request] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0xFF: 설정 초기화 (차량 상태에 따름) 0x00: Device Mfg 0x01: Provisioned 0x02: Pre-RDR (Basic) 0x03: Pre-RDR (Shell) 0x04: Enrolled (CCS 서비스 개통) 0x05: In-Actived (일시 정지) 0x06: De-Provisioned (서비스 해지) 0x07: 전시차 Enroll 0x08: 전시차 해지 0x10: Off or Not Available (ECU OTA update service) 0x11: On or Available [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: fail |
|  |  | OTA 서비스 가입 여부EOU 값 (GET/SET) | 0x3 | req | [Description] - OTA MST 에서 인식하는 EOU정보를 강제로 설정함 [Request] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: Disable 0x01: Enable [Response] - Data Length: 1byte - Data payload: ▶Byte #0: 0x00: success, 0x01: fail |

Revision History

| Ver. | Date | 작성자 | 변경 내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | ’22.02.08 | 김남 | 초안 작성 |
| 0.2 | ’22.03.08 | 김남 | Ethcc 커멘드 변경 (메시지 단위 signal 단위) |
| 0.3 | ‘22.03.15 | 김남 | 메시지 수정, Type 등 추가 |
| 0.4 | ’22.03.28 | 김남 | Command ID 수정, OTA, CCS 등 명령어 추가 |
| 0.5 | ’22.04.04 | 김남 | General command(APversion, getfiles)추가 Vehicle power(indication) 추가 |
| 0.6 | ’22.04.05 | 김남 | OTA 명령어 검토 (w/이태양책임님) |
| 0.7 | ’22.04.20 | 김남 | OTA 명령어 검토 전체 Main /Sub Command id 재정리 Response type 추가 Indication 인 경우 0x22 를 Set |
| 1.0 | ’22.04.26 | 김남 | ES 등재 |