1. 목적	4

2. 적용범위	4

2.2 적용 프로세스	4

2.3 적용 시점	5

3. 열에너지 시스템 전기전자 부품 개발 프로세스	5

3.1 전기전자 부품 개발 프로세스	5

3.2 전기전자 부품 개발 프로세스 (상세)	5

4. 일반 요구사항	8

4.1 도면 표기	9

4.2 고객 요구사항	11

4.3 법규 요구사항	11

4.4 안전 요구사항	11

4.5 환경 요구사항	11

4.6 제조 요구사항	12

4.7 정비 요구사항	12

4.8 품질 요구사항	13

4.9 과거차 문제점	13

4.10 프로젝트 관리 요구사항	13

5. 시스템 개발 요구사항	14

5.1 시스템 개발 일반 요구사항	14

5.2 시스템 설계 요구사항	17

5.2.1 고객 요구사항 분석	17

5.2.2 기능 요구사항	18

5.2.3 비기능 요구사항	18

5.2.4 진단 기능	18

5.3 시스템 아키텍처 설계	19

5.3.1 시스템 아키텍처 설계 요구사항	19

5.3.2 인터페이스 설계 요구사항	20

5.3.3 HSI 설계 요구사항	20

5.4 시스템 테스트 요구사항	21

5.4.1 시스템 테스트 계획	21

5.4.2 시스템 인정테스트	22

5.4.2.1 테스트 환경	23

5.4.2.2 테스트 케이스 설계	23

5.4.2.3 테스트 커버리지	23

5.4.3 시스템 통합 테스트	23

5.4.3.1 테스트 환경	23

5.4.3.2 테스트 케이스 설계	24

5.4.3.3 테스트 커버리지	24

6. 소프트웨어 개발 요구사항	24

6.1 소프트웨어 설계 요구사항	24

6.1.1 소프트웨어 요구사항 설계	24

6.1.2 소프트웨어 컴포넌트 설계	25

6.1.2.1 정적 설계 요건	25

6.1.2.2 동적 설계 요건	26

6.1.2.3 자원사용량 설계	27

6.1.3 소프트웨어 단위 설계	27

6.1.3.1 정적 설계 요건	28

6.1.3.2 동적 설계 요건	28

6.1.3.3 상세 구현 요구사항	28

6.1.3.4 빌드 환경	29

6.2 소프트웨어 테스트 요구사항	29

6.2.1 소프트웨어 테스트 계획서	29

6.2.2 소프트웨어 요구사항 테스트	29

6.2.2.1 테스트 환경	29

6.2.2.2 테스트 케이스 설계	29

6.2.2.3 테스트 커버리지	30

6.2.3 소프트웨어 통합 테스트	30

6.2.3.1 테스트 환경	30

6.2.3.2 테스트 케이스 설계	30

6.2.3.3 테스트 커버리지	30

6.2.3.4 자원사용량 테스트	31

6.2.3.4.1 메모리 사용량/Timing Analysis	31

6.2.4 소프트웨어 단위 테스트	32

6.2.4.1 테스트 환경	32

6.2.4.2 정적 검증	32

6.2.4.2.1 코딩 룰	32

6.2.4.2.2 코드 메트릭	32

6.2.4.2.3 런타임 에러	33

6.2.4.3 동적 검증	33

6.2.4.3.1 테스트 케이스 설계	33

6.2.4.3.2 테스트 커버리지	34

7. 하드웨어 개발 요구사항	34

7.1 하드웨어 요구사항 설계	34

7.1.1 하드웨어 설계 일반 요구사항	34

7.1.1.1 범위	34

7.1.1.2 하드웨어 외부 인터페이스	34

7.1.1.3 하드웨어 요구사항 분류	34

7.1.1.4 하드웨어 제약사항	35

7.1.2 기능 요구사항	35

7.1.3 품질 요구사항	35

7.1.3.1 신뢰성	35

7.1.3.2 성능	36

7.1.3.3 유지보수성	36

7.1.3.4 호환성	36

7.1.3.5 보완성	36

7.1.3.6 추적성	36

7.1.4 인터페이스 요구사항	36

7.2 하드웨어 상세 설계	37

7.2.1 하드웨어 아키텍처 설계	37

7.2.2 회로/PCB 설계	37

7.2.3 인터페이스 설계	37

7.2.4 동적 설계	37

7.2.5 하드웨어 디자인 리뷰	38

7.3 하드웨어 평가	38

7.3.1 하드웨어 요구사항 테스트	38

7.3.1.1 테스트 케이스	38

7.3.1.2 테스트 커버리지	38

7.3.2 하드웨어 설계 평가	39

7.3.2.1 테스트 케이스	39

7.3.2.2 테스트 커버리지	39

8. 모터 개발 요구사항	39

8.1 모터 설계 요구사항	39

8.1.1 모터 요구사항 설계	39

8.1.2 모터 아키텍처 설계	40

8.1.3 모터 상세 설계	40

8.1.4 모터 설계 리뷰	41

8.2 모터 검증 요구사항	41

8.2.1 모터 상세 설계 테스트	41

8.2.2 모터 통합 테스트	41

8.2.3 모터 요구사항 테스트	41

9. 용어 정의	41

- 목적

- 본 문서는 차량 열에너지시스템의 전기/전자 부품 및 액추에이터(모터)에 대한 개발 프로세스를 정의하고 개발 및 검증 요건에 대하여 정의한 문서이다.

- 적용범위

- 본 문서는 열에너지시스템의 전기/전자 부품 및 액추에이터(모터)의 요구사항을 정의한다. 본 문서의 적용 범위는 그림.1 내의 시스템 범위이며, 공급사의 H/W 및 S/W 사양은 본 문서의 요구사항을 만족하여야 한다.

그림 1. 적용 범위

  - 적용 부품
차량 열에너지시스템 내의 소프트웨어가 탑재되는 모든 전기/전자 부품과 이를 통해 구동되는 액추에이터(모터)에 적용된다. 대표적으로 전동컴프레서, 냉각팬, 히트펌프 모듈 드라이버, 냉각수 모듈 드라이버, eWP, 냉각수/냉매 밸브 등의 부품이 해당한다.

  - 적용 프로세스

- 각 부품의 적용 프로세스는 다음 요건을 따라야 하며, 세부 내용 적용 방안에 대해서는 HMG와 협의하여야 한다

    - 요구사항 기반 개발 프로세스

- 대상: 열에너지시스템 구성 부품 중 제어부(PCB/MCU)를 탑재하고 있는 전기전자 전 부품

- 적용 항목: 본 문서 전 항목

    - A-SPICE 및 샤시 제어 소프트웨어 검증 (ES95690-01)

- 대상: 2.2.1 항에 해당하는 부품 중 탑재하고 있는 기본 S/W 플랫폼이 본 ES를 만족하여 양산한 이력이 있고 일부 파라미터 외 S/W가 동일한 부품 중 설계팀으로부터 인증 대상으로 선정된 부품

- 적용 항목: 6.2.2(SWIT) 및 6.2.3(SWUT) 항을 제외한 본 문서 전 항목 (SWUT 및 SWIT는 ES95690-01로 대체)

  - 적용 시점

- 별도 협의

- 열에너지 시스템 전기전자 부품 개발 프로세스

  - 전기전자 부품 개발 프로세스

- 열에너지시스템 전기전자 부품 개발 프로세스는 2단계 개발 V-Cycle 로 구성한다(그림 2).

- 1 단계는 시작설계 단계 (M-9~M+5.5)로 차량제어요구사양서를 기반으로 제어 기능 및 성능을 확보하고, Fail-safe 개발을 완료하여 Proto 초기 샘플에 S/W를 개발 및 적용한다.

- 2 단계는 시작차를 활용하여 성능을 육성하고 신뢰성을 확보하기 위해 개발완성도 확보하여 시작마스터 및 P1/P2 이후 단계에 대응한다.

그림 2. 전기전자 부품 개발 프로세스

  - 전기전자 부품 개발 프로세스 (상세)

- 개발 Cycle별 세부 활동 개념도는 그림3과 같다. 당사가 배포하는 차량제어요구사양서를 접수하여 공급사가 시스템, 액추에이터, 하드웨어, 소프트웨어 단위 및 검증을 수행한다.

- 시작설계 단계에 모든 HMG 요구사항이 설계 및 검증되어야 하며, 구현되지 않은 요구사항에 대해서는 공급업체에서 후속 단계에서 발생할 수 있는 해당 요구사항의 품질 및 개발 문제점에 대해서의 모든 책임을 갖는다.

- 전기전자 부품개발은 별도의 산출물로 작성되고 검증되어야 하며, 각 단계 별 산출물 및 산출물 공유 형태는 표1을 따른다. 각 단계별 산출물은 고정 시점대비 최소 15일 전에 HMG 설계팀에 제출 및 협의가 되어야 한다.

그림 3. 개발 Cycle 별 세부 활동 개념도

| 개발단계 | 산출물 |  | Document delivery type |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 약어 | Full Name | A: Full document(*) B: Full at location(**) C:To be negotiated separately |
| 시스템 요구사항 분석 | CRA | Customer Requirements Analysis | A |
|  | SysRS | System Requirements Specification | A |
| 시스템 아키텍처 설계 | SysAD | System Architecture Design | A |
|  | SysFMEA | System FMEA | C |
| 시스템 단계 테스트 계획 수립 | SysTP | System Test Plan | A |
| 시스템 요구사항 테스트 케이스 설계 | SysRTC | System Requirements Test Case | A |
| 시스템 통합 테스트 케이스 설계 | SysITC | System Integration Test Report | A |
| 시스템 통합 테스트 | SysITR | System Integration Test Report | A |
| 시스템 인정 테스트 | SysQTR | System Qualification Test Report | A |
| 모터 요구사항 설계 | MotRS | Motor Requirements Specification | B |
| 모터 아키텍처 설계 | MotAD | Motor Architecture Design | B |
| 모터 상세 설계 | MotDD | Motor Detailed Design | B |
| 모터 설계 리뷰 | MotDR | Motor Design Review | A |
| 모터 상세 설계 테스트 | MotDTR | Motor Design Test Report | B |
| 모터 통합 테스트 | MotITR | Motor Integration Test Report | B |
| 모터 요구사항 테스트 | MotRTR | Motor Requirements Test Report | C |
| H/W 요구사항 분석 | HwRS | Hardware Requirements Specification | B |
| H/W 상세 설계 | HwDD | Hardware Detailed Design | B |
| H/W 디자인리뷰(회로/PCB) | HwDR | Hardweare Design Review | A |
| H/W 테스트 계획 수립 | HwTP | Hardware Test Plan | A |
| H/W 요구사항 테스트 케이스 설계 | HwRTC | Hardware Requirements Test CAse | B |
| H/W 설계 테스트 케이스 설계 | HwDTC | Hardware Design Test Case | B |
| H/W 설계 테스트 | HwDTR | Hardware Design Test REport | C |
| H/W 요구사항 테스트 | HwRTR | Hardware Requirements Test REport | C |
| S/W 요구사항 분석 | SwRS | Software Requirements Specification | B |
| S/W 아키텍처 설계 | SwAD | Software Architecture Design | B |
|  | SwFMEA | Software FMEA | B |
| S/W 상세설계 및 구현 | SwDD | Software Detailed Design | B |
| S/W 단계 테스트 계획 수립 | SwTP | Software Test Plan | A |
| S/W 테스트 케이스 설계 | SwRTC | Software Requirements Test Result | C |
| S/W 통합 테스트 케이스 설계 | SwITC | System Integration Test | B |
| S/W 단위 테스트 케이스 설계 | SwUTC | Software Unit Test CAse | B |
| S/W 단위 검증 | SwUTR | Software Unit Test Report | A |
|  | SwSAR | Software Static Analysis Result | A |
| S/W 통합 테스트 | SwITR | Software Integration Test Report | A |
| S/W 테스트 | SwRTR | Software Requirements Test Results | C |

- *Full document: Submit as full report (only to the HMG design team)

- **Full at Location: Perform full review at work product provide location. Additional document submission can be required depending on the agenda.

- 일반 요구사항 (대응가능)

- 공급사는 표1의 ‘Document delivery type’에서 정의하는 산출물의 제출범위에 대해서 HMG에 제출하여야 한다. 해당 범위 내 개발과정 중 안건에 따라 합의되지 않은 산출물에 대해서도 ES 내 명시하는 상황에 대해서 HMG는 별도 제출 요구할 수 있다. 생성 및 제출되는 모든 산출물은 해당 전기전자 부품의 양산 후 보증기간 동안 보관되어야 한다.

- 공급사는 전기전자 부품 개발 시작 전, HMG가 TEXT형태로 전달하는 모든 요구사항(차량제어요구사양서, email 등)을 고객 요구사항으로 취급하고, 분석하고 관리하여야 한다. 공급사는 본 ES를 비롯한, HMG에서 지정한 요구사항 및 별도 요구하는 변경사항에 대해 지속적으로 식별하고, 관리하여야 한다. 추후, 전기전자 부품 변경점에 대하여 HMG 요구 시 변경근거, 개발 반영 이력이 포함된 관리 내용을 제출하여야 한다. 위 내용이 없는 변경점에 대하여 문제 발생시 협력사 귀책으로 한다.

- 관리: 기록되고 관련된 활동이 산출물로써 증빙되어야 한다. 프로젝트 개발에 소속된 인원이 해당 내용에 대해 식별할 수 있어야 한다. ‘전기전자 부품 개발 프로세스’에서 정의되는 Cycle 및 개발 산출물간 추적성이 부여되어야 한다(동일 산출물 내 요구사항 포함).

- 고객 요구사항의 내용이 상충될 경우 공급사는 해당 내용에 대해 고객협의를 진행한다. 공급사는 협의를 통해 관리된 요구사항을 바탕으로 HMG와 CRA 활동을 수행하여야 한다.

- CRA는 고객 요구사항 변경 및 추가, 상충이 생길 경우 해당 요구사항에 대하여 HMG의 승인을 득하여야 한다.

- 공급사에서 개발하여 납품하는 전기전자 부품은 차량 정규방식을 통해서만 펌웨어 업데이트가 가능하여야 하며, 이 경우 UNECE R-155/156 법규에 의거 SUMS 관리 및 Class 별 사이버보안 사양을 만족하여야 한다

- 차량 정규방식이 아닌 경우에는 반드시 소프트웨어 업데이트가 된 부품을 교체하는 방식만 허용하며, P/NO를 변경 관리하여야 한다.

- 공급사는 Automotive SPICE PRM/PAM 4.0 및 Automotive SPICE Guideline에서 요구하는 추적성(Traceability)을 만족하여야 한다

    - 모든 개발 단계의 요구사항과 상위 요구사항(고객 요구사항까지) 사이에서 양방향으로 추적

    - 요구사항과 연결된 산출물과 활동 사이 양방향 추적

    - 요구사양과 아키텍처에 명시된 설계 요소 (기능 및 컴포넌트) 사이 양방향 추적 등

- 추적대상: Automotive SPICE PRM/PAM 4.0 및 Automotive SPICE Guideline 참조

- A-SPICE 심사 시 Automotive SPICE PRM/PAM 4.0 하위 버전의 가이드 라인을 기준으로 평가가 진행될 수 있다.

- 공급사는 출도 전, 납품 사양에 대한 도면 및 S/W 버전과 해당 버전의 산출물이 제출되어 HMG의 승인을 득하여야 한다

    - 승인을 득하지 않거나 ‘전기전자 부품 개발 프로세스’에 정의된 일정 요구사항을 준수하지 않은 사양에 있어서 문제 발생시 공급사 귀책으로 한다

    - 공급사는 SW 변경사항 발생시 본 ES 요구사항 요건에 맞추어 개발 진행 후 SysRS, SysAD 기준으로 HMG의 승인을 득한 후 도면 출도를 진행하여야 한다

- Cycle 내에 모든 요구사항의 구현 및 개발 프로세스 일정을 준수 못하였을 시, 공급사는 다음 내용을 제출하여야 한다.

    - 미수행된 항목에 대해서의 구현 계획 및 프로세스 수행 계획

    - 다음 개발 cycle에 대한 개발 전략

- 공급사는 개발하는 SW를 타 차종으로 전개 시 해당하는 모든 차종의 요구사항을 포함하여 본 ES에서 요구하는 개발 요구사항을 만족하여야 한다.

    - 차종간 상충되는 요구사항 및 차이점이 식별되어야 한다

    - 차종간 식별된 변경점에 대한 관리 방안 및 개발 전략이 명세 되어야 한다

  - 도면 표기(대응가능)

- 공급사는 전기전자 부품 도면에 대하여 S/W 및 산출물의 버전을 명시하여야 한다

- 전기전자 부품에 탑재되는 소프트웨어는 최신 버전이어야 한다

- 전기전자 부품에 해당하는 표준도면의 주기를 반영하여야 한다

- 전기전자 부품의 커넥터 사양, 핀 정보, 표면처리 등 상세 정보를 표기하고, 와이어링 다이어그램 및 E&E 아키텍처를 표기하여야 한다.

- 또한 도면에 관리되는 버전은 공급사에서 자체 버전 및 실제 전기전자 부품에 탑재되는 S/W 버전과 일치하여야 한다

- 동일 소프트웨어 버전을 타 차종으로 전개 시 해당하는 모든 차종의 요구사항을 모두 포함하여 구현 및 검증되어야 한다

- 소프트웨어 변경사항 발생 시, 본 ES의 요건에 맞추어 진행 후 SysRS, SysAD 기준으로 HMG의 승인을 듯한 후 도면 출도를 진행하여야 한다

- S/W 버전 관리 방법: A/S 부품 교체 단위로 부품 P/NO 관리한다

- 산출물 버전 관리 방법: 각 부품 도면에 SW 버전과 함께 SysRs, SysAD 버전을 표기하여 사양 변경 시 해당 산출물도 같이 업데이트 후 제출

- 버전 도면 표기 방식(S/W 및 산출물)

- 공급사에서 자체 관리하는 S/W버전(OUTPUT VALUE)과 도면에 표기되는 S/W 버전(SOFTWARE VER.)이 매칭되고 명세 되어야 한다.

- SW 버전 개정 기준

    - 제어기에 내장되어 있는 소프트웨어의 구문 변경

    - 소프트웨어의 제어기 파라미터 등CAL값 변경

    - 통신메시지의 내용/크기/주기 등 변경

    - MCU 또는 S/W 플랫폼 변경에 따른 S/W계층 및 구문 변경

- 개발단계별 S/W 버전 관리

    - T-CAR: VER T1.XX

    - 양산도 고정이전: VER X1.XX (부트로더 삭제 전)

    - 양산도 고정: VER 1.00(부트로더 삭제 후)

    - 양산 이후: P/NO 분리 후 VER은 항상 1.00)

- 산출물 버전개정 기준

    - E/E 서브 시스템 개발 컨셉 및 요구사항 변경

    - 내장되어 있는 소프트웨어의 아키텍처/컴포넌트/구문/로직 시퀀스 변경

    - 소프트웨어의 제어 파라미터 등 CAL값 변경

    - 통신메시지의 내용/크기/주기 등 변경

    - MCU 또는 S/W 플랫폼 변경에 따른 S/W 계측 및 구문 변경

    - HW 아키텍처/엘리먼트/서브 컴포넌트(소자) 변경

- 개발단계별 산출물 버전 관리

    - 양산도 고정이전: VER X1.XX (PROTO 사양)

    - 양산도 고정: VER 1.00(PILOT 사양)

    - 양산 이후: 최종 합의된 산출물 버전(VER 1.XX)

  - 고객 요구사항

- 공급사는 차량제어요구사양서 및 SR의 요구사항을 만족하여야 한다

  - 법규 요구사항

- UNECE 155/156에 의거한 사이버 보안 및 소프트웨어 업데이트 관련 법규를 만족하여야 한다

- (155 Cyber Securigy Management System, 166 Software Update Management Systerm)

- 오픈소스 소프트웨어를 사용할 경우 해당 오픈소스 소프트웨어의 저작권을 준수하여야 하며, 각 오픈소스 라이선스에서 요구하는 의무 준수사항을 이행하여야 한다

- 오픈소스 ES10500-00을 비롯한 HMG에서 진행하는 오픈소스 컴플라이언스 절차에 협조하여야 한다.

- (FossID 사용)

  - 안전 요구사항

- 시스템 작동에 문제가 발생하더라도, 진단 및 Fail-Safe 기능은 작동 가능하여야 한다.

- 시스템의 오작동을 자체적으로 판단하여, Fail Safe 동작을 수행하고 상위제어기에 이를 표출할 수 있어야 한다.

  - 환경 요구사항

- 공급사는 해당 온도내에서 전기전자 부품의 동작을 보증하여야 한다

    - 사용 주위 온도

      - -40℃~95℃ (EV 차종)

      - -40℃~120℃ (HEV 및 ICE 차종)

    - 기능 보증 온도(소자 주변 온도): -40℃~125℃

    - 냉각수 (냉각수 온도90도에서 보호기능 동작  히팅 off)

      - -40℃~110℃(EV)

      - -40℃~130℃(ICE,HEV,PHEV)

      - 사용 습도 환경: 1%<Humidity<100%

  - 제조 요구사항

- 개발단계에서 납품한 모든 제품은 이력관리가 되어야 하며, 개발 단계별로 구분이 가능하여야 한다.

- 가능(샘플정보, 시리얼넘버, 납품처정보, 납품일자 등 출고품 관리대장으로 관리)

- 공급사는 EOL에서 전기전자 부품과 액추에이터를 비롯한 시스템의 정상 작동 여부와 제어 보정을 위한 공정을 추가하여야 한다.

- 가능 (현재 양산라인 EOL검사 운영 중)

- 공급사는 제조 라인의 공정간 부품의 정상작동 및 품질을 확인할 수 있는 항목을 차량제어요구사양서 기준으로 선별하여 만족 여부를 확인할 수 있는 방안을 HMG 설계팀과 협의하여야 한다.

- 공급사는 Cycle마다 개발용 PCB, 납품용 PCB 샘플에 대하여 점검항목을 수립 뒤, 입고 샘플 보고서를 관리하여야 한다.

- PCB 입고 검사하고 있음

- 공급사는 HMG에서 요구하는 공정 점검항목을 비롯하여 자체적인 점검항목을 수립하여 보고서를 작성하여야 한다.

- 양산단계에서 납품한 모든 제품의 로트 추적이 가능하여야 하며, 로트성 필드 문제 발생시 해당되는 제품을 구분할 수 있어야 한다.

- 전장소자 및 반도체 부품은 자동차용 및 이에 동등한 성능의 부품을 사용하여야 한다

- 각 소자 및 반도체에 대하여 아래 기준을 만족하는 제품을 사용하여야 한다.

    - 집적회로: AEC-Q100 Grade 0~3 이내 인증품 혹은 그에 상당하는 신뢰성 등급 제품 사용

    - 능동소자: AEC-Q101 인증품 혹은 그에 상당하는 신뢰성 등급 제품 사용

    - 수동소자: AEC-Q200 Grade 0~3 이내 인증품 혹은 그에 상당하는 신뢰성 등급 제품 사용

  - 정비 요구사항

- 전기전자 부품 정비성이 용이하도록 layout 설계하여야 한다

    - 전기전자 부품 탈/장착이 용이한 구조로 설계하여야 한다

    - 차량 측 커넥터의 탈/장착 작업이 가능하여야 한다

    - HMG에서 요구하는 A/S 성을 만족할 수 있는 구조로 설계하여야 한다.

- 전기전자 부품에 연결된 부품의 교체 및 오조립을 식별하고 적절한 기능을 동작할 수 있어야 한다

    - 전기전자 부품과 연결된 부품(액추에이터, 센서 등)의 교체가 이루어질 경우 이를 감지하고 자체보정(Calibration 등) 동작을 제어성 및 액추에이터의 성능을 보장하여야 한다

    - 전기전자 부품과 내부 회로로 연결된 부품(액추에이터, 센서 등)에 대해서 오체결/미체결을 감지하여 오작동을 방지하고, 상위제어기가 인지할 수 있도록 통신 시그널로 표출하여야 한다

- 시스템에 고장 발생시, 전기전자 부품은 고장 유형에 따라 하위제어기에 해당 고장 시그널을 송신하여야 한다

- 고품 분석 시, 전기전자 부품의 비휘발성 메모리에 고장 발생 정보, 시간, 기타 참고 물리량 등이 함께 저장되어 확인되어야 한다

  - 품질 요구사항

- 공급사는 전기전자 부품의 문제 발생시 원인 분석 및 정비를 위해 고장코드를 저장하고 표출할 수 있는 전략을 수립하여야 한다

    - 전기전자 부품의 오동작, 전원 공급 불안정, 통신 불안정과 같은 외부 fault 조건이 발생할 경우에 대한 저장 전략을 구성하여야 한다

    - 원인 분석을 위한 고장코드의 저장/Clear 조건 및 Memory Map, Memory 진단 및 Fail-safe 등을 포함한 저장 전략을 제시하여야 한다.

- 현재 적용 운영중

- 공급사는 개발 단계 또는 필드에서 시스템에 문제 발생시 그 원인을 판단할 수 있도록 방안을 구축하여야 한다.

    - 발생한 문제에 대해 개발 산출물 상에서 유관한 요구사항/Test를 식별하여 문제점을 할당하여야 한다

    - 문제의 원인 및 영향도 등을 분석하여 문제를 범주화하고, 문제 해결 과정 및 결과를 기록하여야 한다

    - 문제현상, 원인, 개선안 및 side effect에 대해 작성하여 대책서를 제출하여야 한다

    - 발생한 문제에 대하 개선안 적용, 단품 개선평가, 재발 방지대책이 실행일정을 제출하고 일정에 맞게 결과를 제출하여야 한다

    - ③, ④의 제출항목에 대하여 HMG 별도 합의 없이 제출하지 않을 경우 유관문제 발생시 공급사 귀책으로 한다

    - 식별된 문제는 개발 Cycle마다 리스트업 되어 다음 개발 Cycle혹은 프로젝트에 반영이 되어야 한다

    - 상기 요구사항은 프로젝트 내에서 추적성이 확보되어야 한다. 또한 문제점은 종료시까지 추적되어 승인을 득하여야 한다

    - HMG 요구 시, 상기 요구사항에 대하여 제출 혹은 On-Site 리뷰가 요구될 수 있다.

  - 과거차 문제점

- 공급사는 과거 개발차종의 과거차 문제점이 재발되지 않도록, 산출물 내에 명세하여 프로세스 진행간 검증될 수 있도록 한다

- 각 개발 단계의 FMEA에 과거차 문제를 포함하고, 테스트 케이스 설계 및 test plan에 명시하여 검증될 수 있도록 한다

- 각 개발 단계는 System, Software, Hardware를 포함한다

- HMG가 제공하는 과거차 문제점에 대하여, 각 개발 cycle별 검증 결과 보고서를 제출하여야 한다. (단, 보고서 제출 시점은 별도 합의된 사항을 따름)

  - 프로젝트 관리 요구사항

- 공급사는 전기전자 부품 개발 프로세스를 운영함에 있어서 하기 요구사항에 대한 활동들이 산출물로써 증빙되어야 한다

- 공급사는HMG로부터 입수한 제어요구사양서를 비롯한 요구사항에 대하여 식별하고, Coverage 100%를 달성하여야 한다. 불만족하는 요구사항에 대하여 공급사는 원가절감/성능개선/사양개선 등의 사유를 명시하여 CRA 수립 시 HMG의 승인을 득하여야 한다. 승인을 득하지 않은 불만족 요구사항과 관련된 문제점이 발생한 경우, 공급사 귀책으로 한다

- 요구사양서 변경을 비롯한 변경점을 HMG로부터 입수할 시 영향도 분석을 통해 Feasibility를 검토하여야 한다

- 배포, 변경된 요구사항에 있어 전기전자 부품 개발 프로세스 혹은 차량 개발 일정안에 구현이 어려울 경우 HMG와 합의를 통해 구현시점에 대한 승인을 득하여야 한다. 별도 승인 없이 구현되지 않았을 경우 불만족 요구사항과 관련된 문제점은 공급사 귀책으로 한다. HMG 합의 점 최소한 아래 항목을 제출하여야 한다

    - 미구현된 항목에 대해서의 구현 계획 및 프로세스 수행 계획

    - 다음 개발 cycle에 대한 개발 전략 및 차량 적용 계획

- 공급사는 HMG의 승인을 득한 CRA을 기준으로 차량개발 Cycle에 맞게 형상관리 전략을 수립하여야 한다.

- 형상관리 전략에 포함되는 항목은 AutomotiveSPICE 4.0 SUP.8을 참조할 것

- 공급사는 전기전자 부품 개발 프로젝트를 진행함에 있어 프로젝트 외부 인터페이스에 대한관리 방안을 수립하여야 한다

    - 외부 인터페이스는 타 프로젝트, 전기전자 부품 개발 조직 외 다른 조직 단위, 외부 협력사(2차업체등) 등을 포함하여 식별하여야 한다

    - 외부 인터페이스에 대한 프로젝트 공수와 자원, 업무분장(역할과 책임)을 식별하여야 한다

    - 외부 인터페이스를 관리하고 점검하는 담당 또는 조직을 선정하여야 한다

      - 외부 인터페이스에 대한 소통은 담당 또는 조직을 통해 일관성 있게 수행되어야 한다

- 일관성: 당사자, 산출물간 정보 교환에 있어 그 내용 및 의미가 일치하여야 함

    - 외부 인터페이스가 변경되더라도 개발 산출물은 일관되게 관리되어야 한다

    - 외부 인터페이스의 관리 방안 없이 유관 문제가 발생할 경우 공급사 귀책으로 한다

- 공급사는 개발 프로세스 수행간 개발 산출물의 승인, 변경에 대하여 내부 전략을 수립하여야 하며, 전략과 정해진 검토자에 의해 검토활동이 수행되고 내부 승인자에게 승인되어야 한다

- ALM Tools 운영 중

- 개발 산출물은 이중으로 관리되지 않아야 한다

- 공급사는 프로젝트 개발 인원의 조직도를 정의하고 역할군에 맞는 개발이 수행되고 있는지 확인할 수 있어야 한다. 프로젝트 개발 활동 기록이 남아야 하며, 역할군에 맞게 활동이 수행되고 있음을 증빙하여야 한다.

- 시스템 개발 요구사항  가능(진행 중)

  - 시스템 개발 일반 요구사항  가능(진행 중)

- 본 ES에서 대표하는 부품에 대한 상세 구현은 차량제어요구사양서를 우선한다. HMG 요구사항간 상충할 시 ‘4 일반 요구사항’ 및 ‘4.10 프로젝트 관리 요구사항’의 요건에 따라 고객협의 및 CRA를 진행한다.

본 ES에서 정의하는 시스템의 범위는 열에너지 시스템 내의 전자부품을 구동하기 위해 SW 가 탑재된 부품 및 액추에이터를 구동하기 위한 모터, 센서류를 포함한다. 본 ES에 해당하는 대표 부품들의 로컬 통신 아키텍처, Preliminary System Architecture는 각 부품의 차량제어요구사양서를 참고한다.

시스템 요구사항은 시스템 단위에서 검증 가능한 수준으로 작성되어야 한다.

시스템 기준으로 End-to-End 평가를 통해 검증 가능한 요구사항을 식별하여 명세하여야 한다.

시나리오 기반 테스트가 될 수 있도록 요구사항을 생성하여야 한다.

요구사항 상세화 및 검증 환경이 하위 단계에서 이루어질 수 있으나, 하위단계에서 일대일 대응될 경우 그 사유를 명세하고 해당 검증 기준에 대하여 HMG와 합의하여야 한다.

공급사는 본 ES및 차량제어요구사양서에서 정의하는 시스템의 환경 내에서 엘리먼트 간 인터페이스, 시스템 외부 인터페이스를 식별하고 이에 따른 개발 전략이 수립되어야 한다.

시스템 외부 인터페이스에 대해 시스템 요구사항 구현에 필요한 항목을 관리전략에 의거하여 식별하고, 전기전자 부품 개발 프로세스 준수에 필요한 구현 항목을 확보하여야 한다.

공급사는 전기전자 부품의 납품 사양에 따른 변경점을 식별하고 산출물 상으로 관리하여야 한다.

본 ES에 해당하는 대표 부품들은 아래와 같은 작동 모드와 해당되는 상태는 다음과 같다.

| - Mode | - Description(상태) |
| --- | --- |
| - Standby | - 전원인가가 되고 모든 제어회로가 SETUP 되어 상위제어기로부터 작동 명령을 기다리는 모드 - ※ IG3 ON 조건에서만 정상 동작을 수행할 것 |
| - Motor ready | - 작동명령을 받아 정상 작동 모드로 진입하기 전, Motor 기동을 위해 회전자의 정렬, 센서리스 제어를 위한 오픈루프 제어 구간 등을 수행하는 모드 |
| - Calibration | - 밸브류의 타겟 성능을 만족하기 위해 보정 필요성을 판단하고 내외부 지령에 의해 Calibration을 수행하는 모드 - ※보정동작을 통해 기구적 위치에 대한 제어오차를 정상 범주 안으로 조정하여야 한다. |
| - Operation | - 작동명령을 정상적으로 수행하는 모드 |
| - Protect (Limited/Wait) | - 부품 (Actuator) 보호를 위해 정상작동 대비 제한작동(※Limited)을 수행하거나 이상현상 해소될 때까지 대기(※Wait)를 하는 모드 |
| - Fault* | - 고장에 의한 이상현상 감지 시 시스템 정지 및 리셋이 필요한 모드 |
| - Low Power** | - IG3 신호가 OFF될 경우 대기하는 저전력 모드(IG3 ON 시 Wake up) - ※ IG3 OFF 시, 일정 시간 후 Sleep 모드 진입을 하여야 한다. (후속 시퀀스 작업등을 위함) |
| - Forced discharge | - 고전압 커넥터 탈거 감지 혹은 상위제어기 지령 수신 시, DC 60V 이하로 강제방전 하는 모드(200msec ↓) - ※ 고전압 부품에 한함(전동컴프레서, 고전압 쿨링팬 등) |
| - Power Latch | - IG3 OFF 후, 이벤트 이력저장, 상위제어기의 추가 명령 수행 등을 위해 일정 시간 대기하는 모드 |

- * 시스템 오동작에 의한 위험 및 제품 파손을 방지하기 위해 구동을 정지함. 단, 상위제어기에 의해 clear 될 수 있다.

- ** 정상적인 구동 중 시동 OFF 시 정해진 시퀀스를 수행 후 대기함.

공급사는 해당 모드 및 제어요구사양서 내 요구사항을 고려하여 State machine diagram을 작성해야 하며, 상태 간 천이 조건은 시스템내 가능한 경우를 모두 고려하여 작성되어야 한다.

- 또한 시스템 천이 조건에 대하여 별도 장표를 만들어 산출물에 명세하여야 한다. 장표를 명세할 때, 최소한 아래 명시된 정보를 포함하여야 한다.

| - 천이 전 | - 천이 후 | - 변경 조건 | - 작동(Reaction) / 로직 | - 우선순위 | - 관련 요구사항 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Standby | - Initialize | - 작동 명령 & Allowing Operation | - - | - 1 | - - |

공급사는 시스템 산출물 간 구현정도, Coverage, 추적성을 확인하기 위한 전략을 수립하여야 한다.
 가능(진행 중)

  - 시스템 설계 요구사항

    - 고객 요구사항 분석

- 공급사는 HMG에서 배포하는 차량제어요구사양서를 기반으로 고객 요구사항을 분석하여야 한다.
차량제어요구사양서를 통한 고객 요구사항에 대한 커버리지는 100% 만족하여야 하며, 적어도 1개 이상의 시스템 요구사양서 내 요구사항에 할당하여야 한다.

고객 요구사항에 대해 ‘Conditional agreed’ 혹은 ‘Declined’에 해당하는 항목은 기존 요구사항에 대해 만족할 수 있는 대체안을 제시하여야 한다.  대체안 항목들에 대한 구체화 필요

대체안에 대한 명확한 조건과 평가 방법이 제안되어야 한다.

대체안은 원가절감/고사양/성능 개선 등에 대해 제시되어야 한다.

요구사항 변경 및 상충에 의해 CRA 재 진행시에도 동일한 기준으로 대체안을 제시하여야 한다.

    - 기능 요구사항  가능(진행 중)

HMG 요구하는 기능 요구사항 외에 공급사의 자체적인 기능 요구사항 또는 산출물내에 명세하여야 한다.

요구사항은 시스템 측면에서 검증될 수 있도록 구체화되어야 하며, 검증 기준 또한 요구사항에 명세 된 모든 기능을 검증할 수 있어야 한다.

요구사항을 구체화할 때, 수식, 테이블, 그래프 등을 제시하여 기능 요구사항의 제어 특성을 명세하여야 한다.

기능 요구사항의 타켓 성능, Accuracy 등을 명세 시 환경, 외부 조건을 모두 고려하여 명세하여야 한다.

    - 비기능 요구사항 
   가능(SyRS 비기능 요구사항 절 존재하여 아래 항목 설계 항목 포함)

공급사는 HMG로부터 득한 비기능 요구사항 이외에도 자체적인 비기능 요구사항 또한 명세하여야 한다.

비기능 요구사항 명세 시 HMG 요구사항 대비 구체화되고, 해당 내용이 검증 조건을 통해 확인되어야 한다.

비기능 요구사항에는 성능/품질/유지보수/제약사항 등이 포함되며 정량화 가능한 요구사항은 Test를 통해 확인되어야 하고, 비정량적 요구사항은 구체화된 증빙내용으로 확인되어야 한다.

    - 진단 기능  항목 추가 필요

공급사는 HMG가 요구하는 진단 및 Fail-safe 모드뿐만 아니라 공급사 내부의 진단 및 Fail-safe 모드를 정의해야 하며, 최소한 다음 정보가 포함되어야 한다.

고장 판정을 위한 진단 조건 정의

차량 거동에 미치는 영향을 고려한 고장 판정 시간 및 회수 
 문서 상 시간 조건 필요(구현 상 필터링 시간, 연속 발생 횟수는 존재)

노이즈 등의 간섭으로 인한 잘못된 신호 진단을 방지할 수 있는 판정 임계 값

Fail-safe 모드의 금지 조건 정의 
 문서 상 Fail-safe 진입을 제한하는 조건 필요(기능 구현은 되어 있음)

차량 동작에 대한 영향을 고려한 Fail-safe 모드에서의 기능 동작 정의 
 문서 상 단순 STOP이 아닌, Fail-safe 상태에서도 최소 동작 정의 필요

알림 방법(예: 통신 상 표출 시그널) 정의

Fail-safe 모드에서 정상 모드로 복구하기 위한 조건 정의

Fail-safe 모드간 우선순위  우선순위 테이블 추가 정의 필요

공급사는 Fail-safe 기능에 대하여 명세할 때 다음 내용을 고려하여 설계하여야 한다. 해당 내용은 별도로 제출 요구될 수 있으며, 문제가 발생한 진단기능에 대해 다음 내용이 없을 경우 공급사 귀책으로 한다. 
   아래 항목들에 대한 기준 및 설계 상 도입 필요

판정 조건에 대한 설계 근거 (Threshold 및 시간/카운트 조건)
 Threshold 값의 도출 근거, 판정 시간/카운트의 근거필요

판정 조건의 중첩 가능성
 발생 가능한 중첩 기능을 기능별 우선순위 설정으로 처리 필요

과거차 결함 사례 진단 가능 여부
 문서 내 과거 사례 참조 여부 (Y/N) 식으로 진단 항목에 컬럼 추가필요

오진단 가능성 (현재 상태와 이벤트 이력의 구분 여부)
 실시간 상태와 이력 상태를 구분하여 정의(코드 상 존재)

오진단 가능성 (HW fault 및 외부 조건에 의한 오진단 가능성)
 EMI/노이즈 등 외부 요인에 대한 예외 처리 규칙 정의(코드 상 일부 존재)

  - 시스템 아키텍처 설계

    - 시스템 아키텍처 설계 요구사항 
     보완 필요(SyADS에 부족한 항목들 추가 필요)

공급사는 시스템 설계 요구사항 중 아키텍처 설계에 영향을 주는 항목을 식별하여 설계 전략을 수립하여야 한다.

해당 설계전략에 대해 내부적인 구현 우선순위가 있어야 한다.

시스템 아키텍처는 성능과 재사용성을 최우선적으로 고려하여 설계하여야 한다. 
 문서 내 정의 필요 예) MCDA(다기준 의사결정 분석)

시스템 내부 인터페이스에 대해 내부 설계근거/검증이 없는 항목에 대해서 개발과정을 통해 설계 정합성을 확인하고 그 과정을 명세하여야 한다.

- ICD(Interface Control Document)에 준하는 산출물 또는 항목 필요

- 시스템 아키텍처 설계를 통해 작성된 엘리먼트와 인터페이스는 ID가 부여되어 추적성을 가져야 한다.

시스템의 정적 아키텍처는 HMG에서 정의하는 Preliminary System Architecture 와 일관성을 가지고 구체화되어야 한다. 정적 아키텍처내의 모든 엘리먼트에 대해 이름, 설명, HW/SW 할당 정보를 기술하여야 한다. 
 항목 구체화 필요

전략에 의해 검토, 설계된 대안 아키텍처들에 대해서 승인된 아키텍처에 대한 검토/승인 활동에 해당 아키텍처를 선택한 근거가 명세 되어야 한다.

선택 근거를 명세할 때 최소한 복잡성, 유지보수성, 검증 가능성, 재사용성, 성능에 대한 근거가 있어야 한다.
 대안 비교표 & 선정 보고에 준하는 산출물 또는 항목 필요

시스템 엘리먼트의 기능을 명세할 때 아래 항목을 만족하여야 한다.

엘리먼트의 기능을 명세할 때 HW 목표 값을 정량적으로 명세하여야 한다.

엘리먼트를 명세할 경우 설계 속성을 정의하여 환경조건, HW 제한 조건 등을 명세하여야 한다. 공급사는 설계 속성을 명세할 때 전기전자 부품의 최대 부하를 고려하여야 한다.

엘리먼트를 명세할 때 HSI 해당 여부를 명세하여야 한다.

공급사는 시스템의 각 기능 및 시나리오 기반으로 동적 아키텍처를 작성하고, 검증하여야 한다.

적어도 각 기능에 하나 이상의 동적 아키텍처가 작성되어야 한다.

동적 아키텍처 작성 시 외부 조건, 환경 조건 등을 고려하여 고장모드에 대한 동작을 명세하여야 한다.

- 외부 조건 고려 필요

엘리먼트, 인터페이스, 동적 아키텍쳐 등 시스템 아키텍처 설계 산출물 내 항목들에 대해 시스템 요구사항이 모두 할당되었는지 추적되어야 한다.

각 항목에 적어도 하나 이상의 시스템 요구사항이 할당되어야 한다.

공급사는 시스템 아키텍처가 설계가 완료된 후 시스템 FMEA를 수행하여야 하며, FMEA 산출물의 제출 범위는 3.2 전기전자 부품 개발 프로세스를 따른다. 활동간 아래 요구사항을 만족하여야 한다.

모든 엘리먼트, 기능에 대해 FMEA를 수행하여야 한다.

엘리먼트 자체의 고장원인에 대해 근거를 제시하여야 한다.  항목 추가

상위제어기 등 외부요소와 상호작용에 의해 발생한 고장원인에 분석 결과를 제시하여야 한다.  항목 추가

FMEA를 통해 도출한 고장모드는 테스트 케이스로 생성되어 검증되어야 한다. (HMG와 합의를 통해 생성될 고장모드를 식별하여야 한다.)

    - 인터페이스 설계 요구사항  가능(진행 중)

공급사는 시스템 엘리먼트 간 인터페이스를 설계하여야 하고, 최소한 다음의 내용을 포함하여야 한다.

물리적 또는 논리적 데이터(토크, 전압, 압력 등)

데이터 차원(스칼라, 벡터, 행렬)

데이터 물리적 범위

데이터 정밀도 
 Resolution(ADC LSB·스케일 기반), Accuracy(센서/시스템 총합 오차) 분리 기입 필요

데이터 제약: 새로 고침 빈도, 중요도, 가용성, 안전 관련 등

- 새로고침빈도, 가용성 추가 필요

공급사는 인터페이스를 정의할 때 해당 인터페이스를 통해 주고받는 시그널의 범위(전체 범위, 유효값 범위)를 명세하여야 한다. 인터페이스 명세 시 시그널의 I/O, 시그널의 소스 혹은 타겟 엘리먼트 정보, HSI여부 등이 명세 되어야 한다.

    - HSI 설계 요구사항 
    보완 필요(설계 문서상 HSI 작성 有)

공급사는 하드웨어와 소프트웨어 간의 인터페이스와 소프트웨어에 의해 감지된 하드웨어의 관리를 최소한 다음의 사항을 포함하여 정의하여야 하며, 하드웨어 소프트웨어 인터페이스 사양은 관련 하드웨어 장치 데이터 시트를 참조하고 준수하여야 한다.

리셋 및 워치독 타이밍  추가 필요

인터럽트 메커니즘  추가 필요

디지털, 아날로그 입력/출력

공급사는 MCU와 다른 엘리먼트 간 인터페이스를 HSI로 정의하여야 한다.

HSI 명세 시 속성 정보에 PIN 정보, Signal Type(Analog, Digital, PWM 등). HW specification(Pin 유효값 범위, 정확도, 해상도, 주파수 특성 등), SW specification (HW 값에 대응하는 SW 값, SW 전체 범위 및 유효 범위, 변수 타입 등 설계속성), SW variables 등을 명세하여야 한다.

SW의 경우 SW 사양서를 작성하며 업데이트 한다.

HSI 및 이에 해당하는 SW specification은 시스템 아키텍처 필수 요건이며, 이를 충족하지 못할 경우 시스템 아키텍처 설계 불만족으로 간주된다.

진단기능과 관련된 HSI일 경우, 관련 요구사항의 진단 조건 및 해제 조건을 구체화하고, 추적성을 연결하여야 한다.

  - 시스템 테스트 요구사항

    - 시스템 테스트 계획
  가능 (System Test Plan 및 Test Case Specification 有)

- 공급사는 시스템 요구사항을 검증하기 위한 테스트를 설계하고 그 계획을 수립하여 HMG에 검증 수행 전 제출하여야 한다.

테스트 계획 수립 활동 중 요구사항에 대한 Coverage를 확인하기 위한 추적 활동이 정의되고 산출물로서 증빙되어야 한다.

테스트 계획 수립 중 일정의 변동 사항이 발견된 경우 프로젝트 내부적으로 수립된 변경 관리 전략에 의해 Test Plan이 변경되고, 연관된 개발인원에게 변경 사항이 알려져야 하며 이를 HMG에 통보하여야 한다.

테스트 계획에는 테스트 중 식별된 결함에 대한 관리 전략이 명세 되어야 한다.

시스템 평가 항목은 설계 및 아키텍처 문서에 정의한 Verification criteria보다 구체화되어야 한다. (Test 환경, Test 단위 및 방법 등을 고려하여 구체화)

테스트 계획에는 적어도 아래에 해당하는 Test case design method 및 Test method를 포함하여 수행 여부를 명세하여야 한다.

| - Test Levels | - Test Case Design Methods | - Remarks |
| --- | --- | --- |
| - 시스템 통합 테스트 | - Analysis of requirements |  |
|  | - Generation and analysis of equivalence classes for hardware-software integration |  |
|  | - Analysis of boundary values |  |
|  | - Error guessing based on knowledge or experience |  |
|  | - Analysis of field experience |  |
| - +시스템 테스트 | - Analysis of requirements |  |
|  | - Generation and analysis of equivalence classes for hardware-software integration |  |
|  | - Analysis of boundary values |  |
|  | - Error guessing based on knowledge or experience |  |
|  | - Analysis of functional dependencies |  |
|  | - Analysis of common limit conditions, sequences, and sources of dependent failures |  |
|  | - Analysis of environmental conditions and operational use cases |  |
|  | - Analysis of field experience |  |

| - Test Levels | - Objectives | - Test Methods | - Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
| - 시스템 통합 테스트 | - Correctness | - Requirement-based test |  |
|  |  | - Fault injection test |  |
|  | - Interface | - Test of internal interfaces |  |
|  | - Robustness | - Resource usage test | - SWIT의 CPU 및 메모리 성능 측정을 이 단계에서 추가 수행 |
| - 시스템 테스트 | - Correctness | - Requirement-based test |  |
|  |  | - Fault injection test |  |
|  | - Performance | - Performance test |  |
|  | - Interface | - Test of external interfaces |  |
|  |  | - Test of interaction/communication |  |
|  | - Robustness | - Resource usage test |  |
|  |  | - Stress test |  |
|  |  | - Test for interference resistance and robustness under certain environmental conditions |  |

공급사는 테스트 계획 명세 시 각 테스트에 따라 아래 항목들이 포함되어야 한다.

전략: 테스트 전략, 시스템 회귀 테스트 전략

평가 범위

테스트 세부 일정

테스트 기준: 테스트 설계, 수행(시작, 중지, 재수행), 완료 조건을 명세하여야 한다.

테스트 표준: 참고한 문헌(ES 및 MS 포함) 및 판매 국가의 법률 등 특이사항

테스트 환경 및 테스트 수행을 위한 환경 요구사항

    - 시스템 인정테스트  가능(진행 중)

시스템 인정 테스트는 시스템 테스트 플랜 및 시스템 요구사항을 비롯하여 통합테스트 내의 시험 케이스와 추적성을 수립하여야 한다.

인정테스트가 완료될 경우 그 결과에 대해서 사전에 정해진 검토자 및 승인자에 따라 검토, 승인되어야 하며, 연관된 프로젝트 구성원에게 테스트 결과가 전달되어야 하며, 최종 재시험을 포함한 완료 결과가 HMG에 제출되어야 한다.

실시한 인정테스트에 대해서 Fail이 일어날 경우 시험 계획서에 정의된 결함관리 방법에 따라 관리되어야 한다. 또한 해당 테스트 케이스에 대해서 수정이 될 경우 계획서에 정의된 회귀 테스트 전략에 따라 재시험이 수행되어야 한다. 인정테스트 Fail 내용/원인/재시험 방안에 대해서는 HMG 설계팀에 즉시 공유되어야 한다.

      - 테스트 환경

공급사는 개발 Cycle 요구사항의 100% Coverage를 가지는 검증이 프로세스를 통해 정상적으로 수행될 수 있도록 테스트 환경을 구축하여야 한다.

      - 테스트 케이스 설계  보완필요 (일부 항목 추가 필요)

공급사는 시스템 테스트를 위한 테스트 케이스 설계 시 최소한 다음을 포함하여야 하고, 설계된 테스트 케이스에 대해서 테스트 수행 전 HMG와 협의하여야 한다.

조건 참조 시 if절 조건의 테스트 케이스 및 else절 조건의 테스트 케이스

적절한 분석(예: FMEA, FTA)에 따른 비정상 테스트 케이스

공급의 과거 결함을 기반으로 한 테스트 케이스  과거 결함 기반 테스트 항목 추가 필요

공급사는 실제 수행되는 테스트 케이스가 명확하게 표현될 수 있도록 Precondition, 시험 절차, Input, Expected Results를 작성하여야 한다.

      - 테스트 커버리지

공급사는 시스템 테스트 계획 및 시스템 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행하여, 시스템 테스트에 대한 커버리지를 만족하여야 한다.

시스템 요구사항 커버리지: 100%

테스트 합격률 100% (통과된 시스템 테스트 케이스 수/시스템 테스트 케이스 수)

    - 시스템 통합 테스트  가능(진행 중)

- 공급사는 테스트 계획에 명세 된 통합 전략에 따라 시스템 통합 시험을 수행하여야 한다.

통합 시험 케이스와 시스템 아키텍처에서 식별된 컴포넌트, Interface 간 추적성이 수립되어야 한다.

통합테스트가 완료될 경우 그 결과에 대해서 사전에 정해진 검토자 및 승인자에 따라 검토, 승인되어야 하며, 연관된 프로젝트 조직원에게 테스트 결과가 전달되어야 한다.

실시한 통합테스트에 대해서 Fail이 일어날 경우 시험 계획서에 정의된 결함관리 방법에 따라 관리되어야 한다. 또한 해당 테스트 케이스에 대해서 수정이 될 경우 계획서에 정의된 회귀 테스트 전략에 따라 재시험이 수행되어야 한다 .

      - 테스트 환경  가능(진행 중)

- 공급사는 각 테스트 단계별로 기능 간의 인터페이스 테스트, 내부 및 외부 통신 프로토콜 테스트, 하드웨어와 소프트웨어 간의 인터페이스 테스트를 수행하기에 적절한 환경을 선정하고 HMG와 협의하여야 한다.

선택한 제품 및 구성

테스트 환경

차량

HiL. (Hardware in the Loop)

PiL (Processor in the Loop)  (MBD 기반 프로젝트는 해당 방법 사용)

SiL (Software in the Loop)

MiL (Model in the Loop)  (MBD 기반 프로젝트는 해당 방법 사용)

      - 테스트 케이스 설계  가능(진행 중)

공급사는 시스템 통합 테스트를 위한 테스트 설계 시 최소한 다음을 포함하여야 하고, 설계된 테스트 케이스는 HMG와 협의하여야 한다.

하드웨어-소프트웨어 인터페이스에서 정의한 대표값 확인

진단고장 경계값 확인

최대, 최소 입력값 확인

Duty, PWM, 통신, HSI 등 인터페이스 신호 특성에 따라 High/Low 값을 제외한 Expected result가 정의되어야 한다.

      - 테스트 커버리지  가능(진행 중)

- 공급사는 시스템 통합 테스트 계획 및 시스템 통합 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행하여, 시스템 통합 테스트에 대한 커버리지를 만족하여야 한다.

HSI (HW-SW Interface) 커버리지: 100%

테스트 합격률 100% (통과된 시스템 통합 테스트 케이스 수/시스템 통합 테스트 케이스 수)

- 소프트웨어 개발 요구사항
 보완 필요(일부 항목 추가 필요)

  - 소프트웨어 설계 요구사항

    - 소프트웨어 요구사항 설계

공급사는 기능, 비기능, 품질, 안전 및 보안 요구사항을 포함하는 소프트웨어에 할당된 시스템 요구사항 및 하드웨어-소프트웨어 인터페이스 사양에서 소프트웨어 요구사항을 도출하여야 한다.

공급사는 최소한 다음을 포함하여 소프트웨어 요구사양서를 작성하여야 한다.

모든 요구사양은 S/W 관점에서 평가가 가능하도록 작성되어야 한다.

모든 요구사양은 시스템 요구사양과 일관되도록 작성되어야 한다.

모든 HSI를 상속받아 S/W 관점에 맞춰 구체화가 되어야 한다.

요구사양 작성 간, 구현 타당성, 위험, 검증 가능성을 고려하여야 한다. 
 타당성, 위험 조건 정의 필요

시스템에서 상속받은 모든 요구사양은 S/W 관점에 맞춰 구체화가 되어야 한다. (예. 와치독, MCU Fault Reset, 반응시간 등)

시스템에서 정의한 작동 모드를 구체화하여 작성되어야 한다. (예. 천이 조건, 우선 순위, 초기화 시간 등)

메모리 스케쥴링의 오류를 방지하기 위한 Fail-Safe를 정의하여야 한다. 
 범위, 목표에 대한 정의 필요

소프트웨어 요구사양서에서 사용하는 데이터는 문서 내 또는 별도로 관리 및 일관되게 사용되어야 한다.

소프트웨어 요구사양서는 담당자에 의해 검토되어야 한다.

소프트웨어 재사용성을 고려한 적절한 파라미터/데이터 관리

SWRS 문서 작성 간 하기 내용을 준수하여야 한다.

- 내용

- 각 컴포넌트 별 자원사용량 명세하여야 한다.

- SwRS에서 사용하는 데이터는 문서 내 또는 별도로 관리 및 일관되게 사용하여야 한다.

- 메모리 Fail-Safe 전략 수립 및 명세하여야 한다.

    - 소프트웨어 컴포넌트 설계

공급사는 공급사가 개발한 소프트웨어 컴포넌트와 COTS(Commercial-Off-The-Shelf) 소프트웨어를 포함하여 소프트웨어 아키텍처를 설계하고, 최소한 다음을 포함하여 설계 결과를 문서화하여야 한다.

      - 정적 설계 요건  보완 필요(일부 항목 추가 필요)

- 소프트웨어 컴포넌트 별 목적 및 기능 명확화

계층적 수준을 포함한 소프트웨어 컴포넌트

데이터 처리의 논리적 순서

데이터 유형 및 특성

전역변수를 사용할 경우, 전략/제약하상/사용 대상/변수 선언 시점/변수 초기화 시점 등을 명확히 하여야 하며 컴포넌트 내부에서만 사용하여야 한다.  추가 필요

SW 컴포넌트 간 인터페이스는 추상화되어야 하며, 컴포넌트 외부에서 내부의 내용에 직접 접근하지 않도록 설계하여야 한다. (Encapsulation)

인터페이스에 대한 상세 변수 타입, Valid Range등을 명세하여야 한다.

인터페이스의 유형 (Ex. 함수/전역변수 등)을 명확히 명세하여야 한다.

전역변수: 특정 인터페이스 전용 할당

함수: 인터페이스 단일함수 또는 오버라이드

각 인터럽트와 태스크 사이의 공유 변수 목록

Calibration 및 Configuration 데이터

모터 파라미터 등 설정 파라미터 값에 대해서도 상세 명세 필요

형상데이터/보정데이터로 구분하여 명세 필요

저장 공간 (Memory Map)

인터럽트 및 태스크의 우선 순위  구체화 필요

ASW와 BSW 간의 인터페이스

표준화된 런타임 환경(RTE)에 준하는 인터페이스 전용 컴포넌트를 구성하여 ASW와 BSW를 디커플링하여 재사용성을 보장하여야 한다.  AUTOSAR Platform 사용시 고려

소스 및 헤더파일 목록 및 각 기능 변수 할당에 대한 명세

S/W 품질 요구사양을 고려한 S/W 아키텍처 설계 전략을 수립하여야 한다.

대안 아키텍처에 대한 평가를 진행하여야 한다.

      - 동적 설계 요건  보완 필요(일부 항목 추가 필요)

컴포넌트 별 기능 및 동작

프로세스의 제어 흐름 및 동시성

소프트웨어 컴포넌트 간의 데이터 흐름

Data flow등을 통한 컴포넌트 간 Dependency 설계

시간적 제약

소프트웨어 인터럽트 처리

스케줄러

태스크 또는 인터럽트 생성 타이밍

Task 설계 시에는 스케줄링 적용 시점 및 리소스 보호에 대해 고려하여야 한다.

- 생성 시점, 리소스 보호 항목 추가 및 기준 정의필요

각 태스크에 대한 허용 시간

주기 별 Task 그룹핑 및 목표 CPU 점유율 
 추가 정의 필요

제어기 초기화 목표 시간: 200msec 이내

초기화 시간 정의: 제어기 전원인가 후, 첫 통신 메시지 송출까지의 시간

모든 Task/ISR/와치독 등을 고려한 타이밍 아키텍처 설계 및 WOW 시나리오 상정

      - 자원사용량 설계  가능(진행 중)

공급사는 필요한 소프트웨어 자원의 상한 추정 및 측정을 수행하고, 최악의 경우에도 지정된 성능 요구사항을 만족하는지 확인하여야 한다.

설계한 소프트웨어 컴포넌트의 자원 사용량을 추정하여, 최악의 경우에도 다음 항목에 대해 지정된 성능 요구사항을 만족하여야 한다.

RAM 사용량

Code 영역/Data 영역 등 RAM의 정적 측면에서 사용할 자원량을 설계하여야 한다.

ROM/Flash 목표 사용량

최소값/최대값이 있는 태스크로 분류된 CPU 사용률

스택 사용량

    - 소프트웨어 단위 설계  가능(진행 중)

- 공급사는 소프트웨어를 구현함에 있어, 6.1.1에서 명세한 요구사양을 상속받아 구현하여야 한다.

공급사는 소프트웨어 컴포넌트의 단위 설계를 구현에 필요한 세부 수준까지 수행하여야 하며, 각 컴포넌트 내 단위들의 구조에 대한 설명은 최소한 다음을 포함하여 설계 및 문서화하여야 한다.

      - 정적 설계 요건  가능(진행 중)

컴포넌트를 구성하는 파일 구조에 대한 설계

소프트웨어 컴포넌트 내부 단위 함수 구성

공통적으로 사용하는 데이터에 대한 설계

단위 함수의 기능에 대한 설계

내부 단위 함수의 인터페이스 유형 및 특성

내부 단위 함수 간의 데이터 처리의 논리적 순서

외부 인터페이스 함수 호출에 의한 내부 함수의 동적 순서 설계

      - 동적 설계 요건  가능(진행 중)

소프트웨어 컴포넌트 내부 단위 함수 간의 제어 흐름

소프트웨어 내부 단위 함수의 알고리즘

      - 상세 구현 요구사항  가능(진행 중)

공급사는 MISRA-C:2012를 준수하여 소스 코드를 개발하여야 한다.

소스 코드는 소프트웨어 상세 설계와 일치하여야 하며, 소프트웨어 상세 설계와 관련 없는 내용이 포함되어서는 안 된다.

소프트웨어를 구현함에 있어 하기 가이드라인을 준수하여야 하며, 소프트웨어 디자인 리뷰 간에 하기 가이드라인에 대한 점검 결과를 제출하여야 한다.

- 내용

- 동적메모리 할당은 금지한다.

- 함수 재귀 호출 및 재귀함수 사용하여서는 안 된다.

- 컴포넌트 간 재귀 구조는 금지한다.

- 무분별한 포인터 사용하여서는 안 된다.

- 포인터 역참조를 사용하여서는 안 된다.

- H/W 자원과 관련된 주소에 대해 포인터 타입을 명확히 설계하고 변수 타입 부여하여야 한다.

- 무분별한 매크로 사용하여서는 안 된다.

- 헤더파일은 표준 라이브러리 또는 인터페이스로만 사용하여야 한다.

- Cast 함수는 사용하여서는 안 된다.

- 불필요한 반복문을 사용하여서는 안 된다.

- Branch 운용 전략에 따른 S/W 릴리즈 전략 수립하여야 한다.

- 소스코드 내 적절한 주석을 통한 함수 로직에 대한 설명하여야 한다.

- 하드코딩을 하여서는 안 된다.

- 암시적 형변환을 사용하여서는 안 된다.

- 비트 시프트 연산 시 산술적/논리적 연산 고려하여야 한다.

- H/W 메모리 혹은 레지스터 참조 시 데이터 시트 참조 내용 명세하여야 한다.

- 단위 설계서와 소스코드 사이 추적 관리하여야 한다.

- 시스템, 소프트웨어 요구사양 및 실제 구현의 일관성 유지하여야 한다.

      - 빌드 환경  가능(진행 중)

공급사는 빌드 환경에서 사용되는 모든 매크로 및 정의 목록을 문서화해야 하고, 컴파일러 최적화의 모든 변경 사항은 정당화, 문서화 및 검증되어야 한다.

  - 소프트웨어 테스트 요구사항  가능(진행 중)

공급사는 납품 전기전자 부품 기준으로 탑재되는 모든 소프트웨어에 대해 검증하여야 한다.

    - 소프트웨어 테스트 계획서  가능(진행 중)

공급사는 소프트웨어 시험 전 최소 다음을 포함하여 시험 계획서를 문서화 및 HMG와 협의를 하여야 한다.

각 단계 별 검증 전략 및 계획

각 단계 별 검증 환경

테스트 케이스 설계 방법

테스트 케이스 설계 간 요구사양 기반/동등 분할/경계값 분석 등 충분한 설계 방법 적용 (5.4.1 참고)

각 단계 별 검증 범위의 명확한 식별

    - 소프트웨어 요구사항 테스트  가능(진행 중)

      - 테스트 환경

공급사는 적절한 소프트웨어 요구사항 테스트 환경을 구성하여 HMG와 협의하여야 한다.

조건 참조 시 if 절 조건의 테스트 케이스 및 else 절 조건의 테스트 케이스

실제 MCU 환경에서 검증이 되어야 한다.

      - 테스트 케이스 설계  보완 필요(항목 추가 정의 필요)

공급사는 6.1.1 항 설계서 및 6.2.1 계획서에 의거한 테스트 케이스를 설계하여야 하며, 최소한 다음 항목을 포함하여야 한다.

조건 참조 시 if 절의 테스트 케이스 및 else절 조건의 테스트 케이스

적절한 분석(예: FMEA, FTA)에 따른 비정상 테스트 케이스

공급사의 과거 결함을 기반으로 한 테스트 케이스

6.2.3 및 6.2.4 정당화 항목에 대한 무결성 검증 테스트 케이스

- 정당화 항목의 무결성 검증 과정 수행방식 정립 및 해당 테스트 케이스 필요

      - 테스트 커버리지  가능(진행 중)

공급사는 6.2.1항 계획서 및 6.2.2항 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행하며 소프트웨어 요구사항 시험에 대한 커버리지를 만족하여야 한다.

6.1.1 소프트웨어 요구사항 커버리지: 100%

테스트 합격률 100% (통과된 SW 테스트 케이스 수/SW 테스트 케이스 수)

    - 소프트웨어 통합 테스트  항목 추가 정의 필요

      - 테스트 환경

공급사는 적절한 소프트웨어 통합 시험 환경을 구성하여 HMG와 협의하여야 한다.

      - 테스트 케이스 설계  항목 추가 정의 필요

공급사는 6.1.2항 설계서 및6.2.1 계획서에 의거한 테스트 케이스를 설계하여야 하며, 최소한 다음 항목을 포함하여야 한다.

컴포넌트 간의 인터페이스

컴포넌트 또는 태스크 간의 공유 변수 데이터 일관성

컴포넌트/태스크 최대 실행 주기

컴포넌트/태스크 우선 순위

컴포넌트 실행 순서

세마포어 획득/해제 및 인터럽트 마스크의 억제/허용 일관성  Test Case 추가 필요

타이머 기능의 일관성 (시작/완료/모니터링)  Test Case 추가 필요

      - 테스트 커버리지  가능(진행 중)

공급사는 6.2.1항 계획서 및 6.2.3.2항 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행하여, 소프트웨어 통합 테스트 커버리지를 만족하여야 한다.

구조적 커버리지

Function 커버리지 100%

테스트 합격률 100% (통과된 SW 통합 테스트 케이스 수/테스트 케이스 수)

소프트웨어 컴포넌트 요구사항 커버리지

6.1.2 소프트웨어 컴포넌트 요구사양 커버리지: 100%

테스트 합격률 100% (통과된 SW 컴포넌트 요구사항 수/테스트 케이스 수)

소프트웨어 컴포넌트 간 인터페이스 커버리지

6.1.2 소프트웨어 컴포넌트 간 인터페이스 커버리지: 100%

테스트 합격률 100% (통과된 SW 컴포넌트 인터페이스 수/테스트 케이스 수)

      - 자원사용량 테스트  가능(진행 중)

공급사는 6.1.2.2항에 따라 최악 조건을 설계하여 다음 항목에 대한 요구사양을 만족하여야 한다.

테스트 간 최소 다음 항목을 포함한 테스트를 진행하여야 한다.

ECU 초기화

기능 최대 수행

조건문/반복문 최대 수행

인터럽트 중첩 발생

MCU 입출력 주변장치 최대 수행

통신 최대 사용

        - 메모리 사용량/Timing Analysis  가능(진행 중)

메모리 사용량

RAM 사용량: 70% 이하

(Stack + Heap + Bss + Data)/(전체 RAM Size)

ROM/Flash 사용량: 70% 이하

(Data+Code)/(전체ROM or Flash size)

Stack 사용량: 70% 이하

(Stack 사용량)/(선언 Stack Size)

Timing Analysis

CET 70% 이하

IPT 70% 이하

GET 70% 이하

RT 70% 이하

ST 20% 이하

CPU 70% 이하

AUTOSAR “Recommended Methods and Practices for Timing Analysis and Design within the AUTOSAR Development Process” 문서 및 아래 그림을 참조한다.

    - 소프트웨어 단위 테스트  가능(진행 중)

      - 테스트 환경

공급사는 적절한 소프트웨어 단위 시험 환경을 구성하여 HMG와 협의하여야 한다.

소프트웨어 단위 시험은 해당 부품에 탑재되는 전체 코드(BSW 및 소자 사 제공 코드 포함)에 대한 검증이 이루어져야 하며, 필요시 HMG와 별도 협의를 하여야 한다.

      - 정적 검증  보완 필요(parasoft c/c++ Test MISRA-C:2012 요구 항목 검증)

        - 코딩 룰

공급사는 소프트웨어 정적 코드 분석을 수행하여, MISRA-C:2012 전 항목을 만족하여야 한다.

코딩 룰 위배 사항 발생 시 위배 사유 및 S/W 품질을 별도 자료를 통해 증빙하여야 한다.

Mandatory 항목에 대해서는 코드 개선이 필요하다. 
 필수 항목에 대한 정의 ES95411과 다름 ES95690-01 문서 필요

Mandatory: 10개

Required, Advisory 항목: 133개

MISRA-C:2012 코딩 룰 항목은 ES95690-01을 참고한다.

        - 코드 메트릭  가능(parasoft c/c++ Test Tool chain 검증 진행 중)

공급사는 소프트웨어 코드 메트릭을 측정하여, 아래 기준을 만족하여야 한다.

만족하지 않는 메트릭에 대해 정당화를 할 경우 HMG와 협의하여야 한다.

함수 실행문 개수: 80이하

제어문 최대 중첩 개수: 6이하

함수의 경로 개수: 75이하

함수 복잡도: 15이하

함수 goto 문 개수: 0 (사용금지)

함수 종료 위치 개수: 1이하

함수 스트레스 복잡도: 10,000 이하

        - 런타임 에러  가능(parasoft c/c++ Test Tool chain 검증 진행 중)

공급사는 소프트웨어 런타임 에러 분석을 수행하여 위배된 룰이 없어야 한다.

공급사는 런타임 에러 발생 시 코드 개선을 우선으로 수행해야 하며, 개선 진행 불가 시 모든 S/W FMEA 결과와 관련 테스트 케이스 개발 및 검증 결과를 제출하여야 한다.

런타임 에러 위배 항목에 대한 검증 시 실제 Target 환경에서의 검증을 하여 결과를 제출하여야 한다.

배열 범위

0으로 나누기 금지

변수 초기화

포인터 변수 초기화

정수형 변수 오버플로우

포인터 범위

배열형 변환

함수 리턴 값

시프트 연산 오류

실수형 변수 오버플로우

호출 함수 종료

무한 루프 금지

미 실행 구문 금지

표준 라이브러리 오류

절대 메모리 주소 오류

      - 동적 검증  가능(진행 중)

        - 테스트 케이스 설계  가능(진행 중)

공급사는 6.1.3항 설계서 및 6.2.1계획서에 의거한 테스트 케이스를 설계하여야 하며, 최소한 다음 항목을 포함하여야 한다.

상세 설계에서 정의한 대표 값 확인

분기 조건 별 경계 값 확인

최대, 최소 입력 값 확인

지역변수/전역변수/각 함수의 입출력 변수들의 유효 범위 확인

Model(Simulink 등)을 활용한 소스 코드 생성 시 모델 및 코드 간 Back to Back 검증 수행
 MBD 사용 하지 아니함

허용 오차 만족률 등은 HMG와 별도 협의 필요

        - 테스트 커버리지

공급사는 6.2.1항 계획서 및 6.2.4.3.1항 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행하여, 단위 함수들에 대해 다음 항목에 대한 커버리지를 만족하여야 한다.

구조적 커버리지

분기 커버리지 100%

테스트 합격률 100% (통과된 SW 단위 테스트 케이스 수/SW 단위 테스트 케이스 수)

소프트웨어 단위 요구사양 기반 테스트

6.1.3항에서 명세된 요구사양 기반 커버리지 100%

테스트 합격률 100% (통과된 SW 단위 요구사양 수/SW 단위 요구사양 수)

소프트웨어 단위 인터페이스 테스트

6.1.3항에서 명세된 단위 함수들의 인터페이스 시험 커버리지 100%

테스트 합격률 100% (통과된 SW 단위 인터페이스 수/SW 단위 인터페이스 수)

Back to Back 테스트

1), 2), 3)에서 설계된 모든 테스트 케이스에 대한 커버리지 100%

테스트 합격률 100% (통과된 테스트 케이스 수/전체 테스트 케이스 수)

- 하드웨어 개발 요구사항

  - 하드웨어 요구사항 설계

    - 하드웨어 설계 일반 요구사항

      - 범위

입출력을 중심으로 하드웨어의 개발 범위를 도식하여 작성한다.  가능

작성된 그림에서 시스템 요구사항과 시스템 아키텍처로 분류된 하드웨어 요구사항의 기능을 중심으로 도식화를 수행한다.  가능

      - 하드웨어 외부 인터페이스

Hardware context diagram에서 식별된 하드웨어 시스템의 입/출력에 해당하는 외부 인터페이스 항목을 식별하여 간략하게 기술한다. 인터페이스에 대한 세부 요구사항은 7.1.4항(인터페이스 요구사항)에서 상세 기술한다.  가능

본 절에서 식별되는 인터페이스는 HW를 중심으로 한 하드웨어 시스템의 외부 인터페이스에 해당한다.

      - 하드웨어 요구사항 분류

하드웨어 요구사항 작성 시 요구사항의 분류(Categorize)체계를 정의하고 이를 기준으로 세부 목차를 구성한 후 요구사항을 세분화하여 기술한다.  가능

분류 체계 구성은 시스템 아키텍처의 엘리먼트 명을 그대로 사용하여도 되고, 새로 정의해도 무방하다. 분류 체계 구성을 새로 정의하는 경우는 아래와 같은 형식으로 분류 체계를 기술하여야 한다. 분류 체계는 하위 수준으로 세분화 가능하며, 최대 3-Level 수준을 넘지 않도록 한다.

요구사항의 분류 체계는 하드웨어가 제공하는 기능을 기반으로 정의하거나, 하드웨어의 분류 (Sensor, Processing unit, Actuator, Communication, Power, General 등)구조를 기반으로 정의할 수 있다.

      - 하드웨어 제약사항

시스템에서 식별된 제약사항 항목 중에서 하드웨어에 해당된 것을 선별하여 상세화 하여 기술한다. 단, 상세화가 필요 없는 제약 사항의 경우 HMG와 협의하여 시스템 요구사항과 동일하게 기술할 수 있다.  가능

    - 기능 요구사항

하드웨어 요구사항 분류를 기반으로 세부 목차를 정의한 후 세부 목차별로 하드웨어 기능 요구사항을 기술한다.  가능

시스템 요구사항에서 하드웨어로 할당된 요구사항을 분석하여 기술한다. 주로 시스템 기능 요구사항이 여기에 해당하며, 시스템 품질 요구사항 중에서도 하드웨어 기능 요구사항으로 구체화되는 부분이 있을 수 있다.  가능

하드웨어 엘리먼트의 기능 중심(엘리먼트의 출력)으로 요구사항을 명세화 하고 출력이 가져야 할 비기능적 특성 (신호 레벨, 주파수, 전류, 타이밍 등)을 추가로 기술할 수 있다.

시스템 요구사항을 구현하기 위해 다수의 엘리먼트 속성의 정의가 필요한 경우 하드웨어 시스템 측면에서 요구사항이 작성될 수 있다.

하드웨어 요구사항은 시스템 요구사항을 상세화 되어 구현 관점을 고려하여 작성된다.

하드웨어 엘리먼트의 기능 중 소프트웨어의 도움을 받아 수행이 가능한 기능에 대해서는 하드웨어가 수행하여야 하는 기능을 중심으로 작성한다.

하드웨어가 동작할 때 지켜야 할 시간제약 조건이 있다면, 이를 추가로 기술할 수 있다. (예. 기능 요구사항: 입력을 받아 프로세스 유닛을 전달하기 까지의 시간, 프로세스 유닛에서 엑추에이팅 유닛까지의 전달 시간 등)

    - 품질 요구사항

시스템 요구사항에서 하드웨어로 할당된 품질 요구사항을 분석하여 기술한다. 이를 위해서 시스템의 요구사항의 분류 기준을 고려하여 세부 목차 (Category)를 구성한 후, 세부 목차별로 하드웨어 품질 요구사항을 기술한다.  가능

품질 요구사항이란 다음과 같다.  가능

HW의 품질을 결정하는 요구사항들로 설계 및 구현의 기술적 사항을 결정하는 중요 요소

속도, 크기와 같은 성능, 가용성, 신뢰성 등과 같이 수치적으로 기술되는 요구사항과 사용성, 호환성 등과 같이 판단 기준을 제시하는 요구사항 등

      - 신뢰성

규정된 환경에서 의도된 기능을 수행할 수 있는 하드웨어 신뢰성 관련 요구사항, 강건성(Robustness)과 가용성(Availability) 관련 요구사항을 작성한다.  가능

적용되는 소자의 신뢰성은 다음 조건을 만족하여야 한다.  가능

집적회로: AEC-Q100 Grade 0~3이내 인증품 혹은 그에 상당하는 신뢰성 등급 제품 사용

능동소자: AEC-Q101 인증품 혹은 그에 상당하는 신뢰성 등급 제품 사용

수동소자: AEC-Q200 Grade 0~3이내 혹은 그에 상당하는 신뢰성 등급 제품 사용

      - 성능

적절한 자원 사용 (Resource Utilization) 및 반응 시간 (Timing Constraints, such as required response times)과 관련된 하드웨어의 성능 및 효율성 관련 요구사항을 작성한다.  가능

단, 개별 기능에 대한 시간제약 조건의 경우에는 기능 요구사항에 작성하고, 성능 요구사항에는 하드웨어가 달성해야 하는 항목에 대해서 작성한다.

      - 유지보수성

모듈화(Modularity), 수정(Modifiability), 재사용성(Reusability) 및 시험 가능성 (testability) 등을 위한 하드웨어 유지보수 관련 요구사항을 작성한다.  표준화는 되어 있으나, 모듈화에 대한 정의 필요

      - 호환성

타 시스템과의 상호 호환 및 연동 가능성(Interoperability) 관련 하드웨어 요구사항을 작성한다.

- 상호 호환 및 연동 가능성에 대한 정의 필요

형상 및 보정 (Configuration and Calibration) 관련 요구사항도 여기에 포함된다.

      - 보안성

기밀성(Confidentiality), 데이터 무결성(Data Integrity)등의 보안 관련 하드웨어 요구사항을 작성한다.
 의미 파악이 되지 않음. 추가 문의 필요

보안을 위한 기능 구현사항은 기능 요구사항으로 작성 가능하고, 보안성 요구사항에는 하드웨어 전체적으로 달성하여야 하는 항목에 대해서 작성할 수도 있다.  의미 파악이 되지 않음. 추가 문의 필요

      - 추적성

공급사는 Hardware SPICE PRM/PAM 2.1에서 요구하는 추적성 및 일관성을 만족하여야 한다.  가능

하드웨어 요구사항과 시스템 요구사항 사이에서 양방향 추적 및 일관성

하드웨어 요구사항과 연결된 산출물과 활동 사이 양방향 추적 및 일관성

하드웨어 요구사항과 아키텍처에 명시된 설계 요소 (기능 및 컴포넌트) 사이 양방향 추적 및 일관성 등

추적 대상: Hardware SPICE PRM/PAM 2.1 참조

    - 인터페이스 요구사항

시스템 아키텍처 및 HW-SW 인터페이스 문서에서 정의된 각 인터페이스에 대한 하드웨어 인터페이스 요구사항을 구체화하여 기술한다.  가능

하드웨어 엘리먼트 인터페이스의 경우, Power, GPIO, ADC, PWM등에 대한 기능을 기술한다.

Connector 등 물리적 인터페이스 사양을 작성한다.

열, 냉매 등 에너지/물질의 흐름에 의한 인터페이스 사양을 작성한다.

- 하드웨어 상세 설계

    - 하드웨어 아키텍처 설계

공급사는 하드웨어 아키텍처 설계의 구조를 포함하여 다음을 문서화하여야 한다.  가능

필요한 하드웨어 컴포넌트의 식별

선택한 하드웨어 아키텍처 설계에 대한 근거

자체 개발과 외부 개발한 하드웨어 컴포넌트

내부 인터페이스와 외부 인터페이스 기술

동적 행위에 대한 기술

하드웨어 컴포넌트 간의 관계 및 종속성 식별

개발된 하드웨어 파생 모델에 대한 설명

전원, 그라운드, 열에 대한 컨셉

    - 회로/PCB 설계

공급사는 하드웨어 아키텍처의 컴포넌트 기반으로 회로 설계를 수행하고 BOM(Bill of Material)을 작성하여야 한다.
 가능

공급사는 회로 설계 시 소자업체에서 보증하는 작동영역에서 사용되는 조건으로 회로를 구성하여야 하고, 소자업체의 확인서 제출 요구 시 제출하여야 한다. 그렇지 않을 경우 소자 및 유관회로의 소손 발생 시 공급사의 귀책으로 한다.
 가능

공급사는 하드웨어 아키텍처의 컴포넌트 및 회로 설계를 기반으로 PCB설계를 수행하고 PCB Layout 정보를 기술하여야 한다.
 가능

    - 인터페이스 설계

공급사는 하드웨어 아키텍처의 엘리먼트 간의 인터페이스를 식별하고 최소 다음 내용이 기술되어야 한다.  가능

SPI, I2C, CAN, LIN, Digital, Analog 등과 같은 표준 인터페이스의 입력, 출력, 타입 전기적 신호의 편차를 포함한 특성

전기적 상호 연결

하드웨어 컴포넌트의 에너지 인터페이스 (Heat Dissipation 등)

    - 동적 설계

공급사는 관련된 하드웨어 엘리먼트 사이의 상호 작용을 평가하고 문서화하여야 한다.  가능

동적 측면 평가 대상은 다음과 같다.  가능

하드웨어 부품의 전기적 상태 간 전환

전원 켜기 및 끄기 시퀀스

주파수, 변조

신호 지연

디바운스 타임

필터

단락 반응 (Short Circuit Behavior)

자체 보호 기능

    - 하드웨어 디자인 리뷰

공급사는 HW 설계 결과의 평가 활동을 수행하고 HMG와 합동 점검을 하여 승인을 득하여야 한다.  가능

HW 설계서 및 회로도 기준 회로 DR

HW 설계서의 PCB Layout 디자인 기준 DR

PCB 실물 기준 DR

- ※ 회로 및 PCB 추가/변경 시 HMG의 설계 및 디자인 리뷰 담당자와 협의하여야 한다.

- ※ 협의 혹은 소명되지 않은 소자 또는 유관 회로의 소손 발생 시 공급사의 귀책으로 한다.

  - 하드웨어 평가

공급사는 하드웨어 요구사항/설계 평가 단계 별 입고 샘플에 대한 단계별 계획을 수립하고, 입고 샘플에 대한 확인 활동을 수행하여야 한다.  가능

    - 하드웨어 요구사항 테스트

      - 테스트 케이스

공급사는 하드웨어 요구사항 테스트를 위한 테스트 설계 시 최소한 다음을 포함하여야 한다.  가능

하드웨어 요구사항에서 정의한 대표값 확인

진단 조건 경계값 확인

최대, 최소 입력값 확인

물리적 또는 논리적 특성 (토크, 전압, 압력 등)

물리적 범위

정밀도

과거차 사례

      - 테스트 커버리지

공급사는 하드웨어 요구사항 테스트 계획 및 하드웨어 요구사항 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행하여, 하드웨어 요구사항 테스트에 대한 요구사항 커버리지를 만족하여야 한다.  가능

HW 요구사항 커버리지:100%

테스트 합격률 100% (통과된 하드웨어 요구사항 테스트 케이스 수/하드웨어 요구사항 테스트 케이스 수)

    - 하드웨어 설계 테스트

      - 테스트 케이스

공급사는 하드웨어 설계 테스트를 위한 테스트 설계 시 최소한 다음을 포함하여야 한다.  가능

하드웨어 컴포넌트와 인터페이스에서 정의한 대표 값

최대, 최소 입력 값

물리적 또는 논리적 특성 (토크, 전압, 압력 등)

      - 테스트 커버리지

공급사는 하드웨어 설계 테스트 계획 및 하드웨어 설계 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행하여, 하드웨어 설계 테스트에 대한 설계 커버리지를 만족하여야 한다.  가능

HW Component % Interface 커버리지: 100%

테스트 합격률 100% (통과된 하드웨어 설계 테스트 케이스 수/하드웨어 설계 테스트 케이스 수)

- 모터 개발 요구사항

  - 모터 설계 요구사항

    - 모터 요구사항 설계

공급사는 납품 기준, 부품에 필요한 기계적인 요구 출력으로부터 기구부 효율/환경 조건/여유 출력 등을 고려하여 모터 목표 출력값(모터 축 기준)을 설정하여야 하며, 모터 목표 출력으로부터 모터 설계 요구사항을 도출하여야 한다.

공급사는 부품 별 차량제어요구사양서에 요구되는 모든 모터 요구사항을 만족하기 위한 설계 요구사항을 구체화하고 추적성을 확보하여 모터 설계 요구사양을 작성하여야 한다. 요구사양서는 최소한 아래의 내용을 포함하여야 한다.

최종 기구부 출력 요구사항/선도(P-Q, H-Q, P-H)

기구부 – 모터 인터페이스

작동 조건 별 기구부 효율 MAP

환경 조건(공급 전압, 전류 제한, 온도, 부하 변동 특성)등을 고려한 여유 출력 필요 수준

①~③항을 고려한 모터 목표 출력 설정 값 (kW, W)

정격 전압 및 공급 전압 범위

모터 정격 토크/최대 토크/기동 토크

모터 MIN/MAX RPM

모터 효율 목표 (최대 효율 타겟 작동점)

전기적 최대 입력 Power 및 전류

모터 사이즈 요구사항

모터 소음/진동 요구사항 (토크 리플, 코깅 토크, 전고조파 왜형률 등)

모터 EMC 노이즈 요구사항

모터 내환경성 (온도, 습도, 전기적 스트레스)

모터 내구/수명/품질 요구사항

- ⑯ 제어 정밀도 요구사항

- ⑰ 절연 요구사항

- ⑱ 기타 (원가/중량/조립/생산 등)

    - 모터 아키텍처 설계

공급사는 설계된 모터 요구사항으로부터 모터 설계를 위한 아키텍처를 설계하여야 한다. 모터 아키텍처 설계에는 아래 내용을 포함하여야 한다.

모터 타입 선정 및 대안 평가

주요 구성 적정 아키텍처 (컴포넌트/서브 컴포넌트/내부 인터페이스/외부 인터페이스)

컴포넌트: 모터 타입에 따른 고정자/회전자/샤프트/하우징 등

서브 컴포넌트: 코일 철심, 인슐레이터, 영구자석, 회전자 코어 등

동적 아키텍처 (컴포넌트 간 상호작용 설계)

내부 인터페이스 정의 (고정자/회전자/샤프트/하우징)

외부 인터페이스 정의 (전기적/기구적)

주요 성능인자 (역기전력 상수/토크 상수/인덕턴스(d/q 축, 상호, 누설)/상저항/전류 밀도/자속 밀도/영구자석 자속량/극-슬롯)

    - 모터 상세 설계

공급사는 모터 요구사항 및 아키텍처에서 식별된 모터 타입/컴포넌트/인터페이스/주요 성능인자로부터 상세 설계변수를 산정하고 명세하여야 한다.

고정자 상세 설계

- 결선방식, 점적율, 철심 재질/사이즈, 강판 적층, 외경, 내경, 치폭, 슬롯오프닝, 치팁, 치폭, 슬롯면적 등의 고정자 상세 설계 내용을 선정하고 상위 성능인자 및 요구사항과 추적성을 연결하여야 한다.

- 코일의 상세 설계 내용을 선정하고 고정자 상세설계 내용과 추적성을 연결하여야 한다.
(선경/재질/턴수/와인딩/길이/허용온도/허용 전류 밀도/권선 방식 등)

회전자 상세 설계

- 회전자 코어 재질, 영구자석 부착 방식, 내/외경, 백요크. 영구자석 사이즈, 공극, 공극 중심 반경 등 회전자 상세 설계내용을 선정하고 상위 성능인자 및 요구사항과 추적성을 연결하여야 한다.

- 영구자석 사양 (재질, 두께, B-H, 사용량 등)을 선정하고 회전자 상세설계 내용과 추적성을 연결하여야 한다.

기구부 상세 설계

- 모터 샤프트, 하우징 재질/두께, 조립 방식, 터미널, 절연거리, 방열구조, 진동 감쇄구조 등을 설계하여야 한다.

인터페이스 상세 설계

- 모터 아키텍처에서 식별된 내/외부 인터페이스의 상세 내용을 설계하여야 한다. (전기/자기/제어/열/기구)

    - 모터 설계 리뷰

공급사는 모터 상세 설계결과를 토대로 모터 DR 및 DRBFM을 실시하고 HMG의 승인을 득하여야 한다.

DRBFM: 2차종/2년 이상의 양산 실적을 가지고 있는 모터를 BASE로 설정하고 신규 설계한 모터에서 BASE와 상이한 모든 요소를 변경점으로 식별하여야 한다. 변경점으로 인한 잠재적 문제점을 발굴하고 미연방지 대책을 수립하여야 한다.

모터DR: 선정된 모터 타입과 성능인자로부터 시작하여 상세 설계 변수까지 모든 세부 요소를 BASE 사양과 비교하여 작성하고 HMG설계팀의 최종 확인을 받아야 한다.

모터 해석: 모터DR및 DRBFM간 발굴된 잠재적 고장모드에 대하여 설계 레벨에서의 미연 방지를 위한 대책 또는 검증은 해석을 통해 확인하여야 한다.

  - 모터 검증 요구사항

공급사는 모터 설계 단계별로 명세 된 개별 요구사항 또는 성능인자/상세 설계내용에 대해서는 정합성을 확인하고 모터 TEST를 통해 검증 및 확인하여야 한다.

    - 모터 상세 설계 테스트

모터 상세 설계에서 결정된 상세 설계변수 내용이 샘플로 잘 제작되어 있는지 확인하고 해당 설계변수를 통해 의도된 성능 인자를 만족할 수 있는지 검증하여야 한다.

    - 모터 통합 테스트

모터 아키텍처 설계에서 식별된 내/외부 인터페이스에 대해서 설계 목표치를 만족하는지 검증하여야 한다.

    - 모터 요구사항 테스트

모터 요구사항에 명세된 모든 개별 요구사항에 대해서 모터 완성품 상태(제어기 포함)로 만족 여부를 확인하여야 한다. 모든 요구사항에 대한 시험 커버리지는 100%를 만족하여야 하며 모터 요구사양서에서 검증 기준(Criteria)에 따라 아래와 같이 테스트 케이스를 설계하여 테스트를 수행하여야 한다.

모터 요구사항에서 정의한 검증 기준 대표값 확인

단품 WOW 조건 별 TEST

- 용어 정의

- TBD